###### PROPUESTA DE MODELO DE CONTRATO DE SERVICIOS ENERGÉTICOS

###### Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS PÚBLICOS

Madrid, Marzo de 2.007

2.-	Pliego de Cláusulas Administrativas

3.-	Pliego de Condiciones Técnicas

4.-	Requisitos previos al lanzamiento del concurso.

1.- INTRODUCCIÓN

1.-	INTRODUCCIÓN

En el sector público existe un importante potencial de ahorro de energía que, sin embargo, es difícil de realizar, debido a una serie de barreras que lo dificultan.

Algunas son de tipo administrativo o legal. Así, por ejemplo, en el presupuesto del sector público, la partida destinada a inversión en tecnologías consumidoras de energía es diferente a la destinada al  mantenimiento y suministro energético de estos mismos equipos. Esta división, en dos áreas incomunicadas, plantea dificultades a la hora de seleccionar nuevos equipos con criterios de eficiencia energética ya que sólo se considera la inversión económica sin ligarla a la factura energética y de mantenimiento a lo largo de toda la vida útil de la instalación.

Otra barrera es el desconocimiento de las ventajas energéticas, económicas y medioambientales de utilizar tecnologías más eficientes energéticamente  frente a las actuales.

La particularidad de este contrato, es que, respetando los procedimientos y la  normativa de la Administración Pública,  permita integrar el mantenimiento y la prestación de servicios energéticos.

El contrato comprende la realización de cinco prestaciones. La primera denominada “gestión energética” tiene como objetivo  la gestión del suministro de  combustibles y electricidad, incluyendo el control de calidad, cantidad y uso. La segunda prestación comprende el mantenimiento preventivo de las instalaciones  para lograr la permanencia en el tiempo del rendimiento de las instalaciones de todos sus componentes al valor inicial. A esta prestación se añade una garantía total de reparación con sustitución de todos los elementos deteriorados en las instalaciones. En la cuarta el adjudicatario se compromete a realizar las  obras de mejora y renovación de las instalaciones que  (Órgano Administrativo) Pública especifique al inicio del contrato.

La última prestación de “mejora de la eficiencia energética” tiene como objetivo promover la mejora de la eficiencia energética mediante la incorporación, mejora o renovación de equipos e instalaciones que la fomenten, así como la incorporación de energías renovables. Dichas incorporaciones pueden ser realizadas por el adjudicatario bien de forma condicionada, o incondicionada (en cuyo caso el adjudicatario se obliga a su realización por su cuenta y riesgo).

Estas instalaciones se pretende que sean ejecutadas y financiadas por el adjudicatario mediante los ahorros conseguidos dentro del periodo de vigencia del contrato y que no tengan repercusión económica para   (Órgano Administrativo).

Por todas estas razones, es necesario que la duración del contrato sea mayor que la habitual, para permitir que el retorno de la inversión se produzca dentro del periodo de contratación.

Con esto será posible, sin disminuir el confort, reducir el consumo de energía,  pudiendo, con la energía ahorrada,  recuperar el coste de la inversión en un plazo de tiempo razonable, dentro del periodo de vida técnica de la inversión y cubrir los intereses, combinado si es necesario con subvenciones u otros instrumentos como la financiación por terceros.

El trabajo se inicia con una fundamentación jurídica, sobre el modelo de contrato más adecuado, dentro de los previstos en el ordenamiento jurídico español, como es el  administrativo típico, de carácter mixto, de suministro y servicios y continúa con el  desarrollo de un pliego modelo de cláusulas administrativas y otro de condiciones técnicas, a modo de guía, y que deberán ser desarrollados y completados en función de las particularidades de cada municipio. Así, este tipo de contrato puede constituir un instrumento eficaz y concreto para estimular el ahorro de energía, en comparación con los modelos de contratación hasta ahora utilizados en los edificios de titularidad pública.

Este documento se plantea teniendo en cuenta la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la eficiencia del uso final de la energía y  los servicios energéticos que pretende conseguir a nivel nacional un ahorro anual de energía final del 1,5% en el sector público, respecto al consumo de energía final de un año de referencia.

La eficiencia energética es una estrategia válida para solucionar el problema de la escasez de fondos públicos y puede contribuir a disminuir los graves problemas de la energía y el clima. En este sentido, el sector público debe “predicar con el ejemplo” en lo que se refiere a inversiones, mantenimiento y otros gastos en equipos que utilicen energía.

2.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

ÍNDICE

CLÁUSULA 1.-	Objeto del Contrato.

CLÁUSULA 2.-	Presupuesto.

CLÁUSULA 3.-	Constancia expresa de la existencia de Crédito.

CLÁUSULA 4.-	Plazo de duración del Contrato.

CLÁUSULA 5.-	Exposición del Proyecto.

CLÁUSULA 6.-	Procedimiento y Forma de Adjudicación.

CLÁUSULA 7.-	Solicitudes de Participación y Documentación exigida.

CLÁUSULA 8.-	Selección de Candidatos.

CLÁUSULA 9.-	Presentación de Proposiciones: Proposición Económica y Documentación Técnica. Constitución de Garantía Provisional

CLÁUSULA 10.-	Adjudicación.

CLÁUSULA 11.-	Fianza definitiva.

CLÁUSULA 12.-	Formalización del Contrato.

CLÁUSULA 13.-	Ejecución del Contrato.

CLÁUSULA 14.-	Condiciones específicas del Contrato.

CLÁUSULA 15.-	Otras Obligaciones.

CLÁUSULA 16.-	Incumplimientos y Penalidades.

CLÁUSULA 17.-	Forma de Pago y Modalidades de determinación de los precios

CLÁUSULA 18.-	Resolución del Contrato.

CLÁUSULA 19.-	Devolución de la Fianza.

CLÁUSULA 20.-	Plazo de Garantía.

CLÁUSULA 21.-	Normativa aplicable.

CLÁUSULA 22.-	Contratación con Empresas que tengan en su plantilla minusválidos

CLÁUSULA 23.-	Prerrogativas de la Administración.

CLÁUSULA 24.-	Documentación que deben aportar las Empresas extranjeras.

CLÁUSULA 25.-	Ayudas y Subvenciones.

ANEXOS:

ANEXO 1.-	MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN.

ANEXO 2.-	MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

ANEXO 3.-	MODELO DE AVAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS.

ANEXO 4.-	MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN (AVAL), PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS.

ANEXO 5.-	CUADRO DE PRECIOS DE LAS PRESTACIONES DEL CONTRATO.

2.-	PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS ENERGÉTICOS Y MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE ILUMINACIÓN INTERIOR DE LOS EDIFICIOS  PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

CLÁUSULA 1.- OBJETO DEL CONTRATO.

Es objeto del presente Pliego de Condiciones la regulación de las condiciones que regirán la contratación de LOS SERVICIOS ENERGÉTICOS, Y EL MANTENIMIENTO INTEGRAL CON GARANTÍA TOTAL DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE ILUMINACIÓN INTERIOR DE LOS EDIFICIOS  PERTENECIENTES A (ÓRGANO ADMINISTRATIVO)  ___________ y que se indican a continuación:

- …………………………….

- …………………………….

- …………………………….

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, y sin perjuicio de que quede definido el régimen jurídico de la contratación en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, rige la regulación aplicable al contrato administrativo mixto de suministro y servicios. En consecuencia se aplica a su preparación, adjudicación, efectos y extinción el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, así como por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre).

Los servicios a contratar tienen como finalidad realizar las siguientes prestaciones:

- Prestación P1- Gestión Energética

Gestión energética necesaria para el funcionamiento correcto de las instalaciones objeto del contrato; gestión del suministro energético de combustibles y electricidad de todo el edificio, control de calidad, cantidad y uso, y garantías de aprovisionamiento.

- Prestación P2- Mantenimiento

Mantenimiento preventivo para lograr el perfecto funcionamiento y limpieza de las instalaciones con todos sus componentes, así como lograr la permanencia en el tiempo del rendimiento de las instalaciones y de todos sus componentes al valor inicial.

- Prestación P3- Garantía Total

Reparación con sustitución de todos los elementos deteriorados en las instalaciones según se regula en este Pliego bajo la modalidad de Garantía Total.

- Prestación P4- Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones consumidoras de energía

Realización y financiación de obras de mejora y renovación de las instalaciones, que a propuesta de (Órgano Administrativo) se especifican en el Pliego de Condiciones Técnicas.

CLÁUSULA 2.- PRESUPUESTO.

El presupuesto máximo del contrato asciende a la cantidad de _________________Euros, IVA incluido, anualmente.

CLÁUSULA 3.- CONSTANCIA EXPRESA DE LA EXISTENCIA DE CRÉDITO.

# Las obligaciones económicas que se derivan de este contrato se atenderán con la partida presupuestaria que al efecto se consigne en el Presupuesto  de la Corporación Administrativa correspondiente en cada caso  para el año __  y en los ejercicios siguientes, durante el plazo de ejecución del contrato.

En cualquier caso, y dado que el contrato se formalizará en el ejercicio anterior a la iniciación de la ejecución del contrato se someterá la adjudicación del mismo a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

CLÁUSULA 4.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO.

El presente contrato tendrá una duración de 10 AÑOS.

CLÁUSULA 5.- EXPOSICIÓN DEL PROYECTO.

# El proyecto estará expuesto en _______________  hasta el día anterior al señalado para la entrega de las ofertas, durante las horas de oficina para el servicio al público.

CLÁUSULA 6.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

La adjudicación del contrato se llevará a cabo por el procedimiento de adjudicación abierto, regulado en el artículo XX de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y por la forma de adjudicación por concurso, cuya regulación se encuentra prevista en los artículos XX al XX de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

CLÁUSULA 7.- SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EXIGIDA.

# Podrán participar en el proceso de selección, y en la forma que se indica más adelante, personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tengan relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y se acredite debidamente disponer de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.

La presentación de las proposiciones presume la aceptación por el licitador de las, cláusulas de este pliego y del resto de documentos contractuales y la declaración responsable de la exactitud de los datos presentados y de que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas.

## 7.1.-	Para participar en el Proceso de Selección.

## Los candidatos deberán presentar en el plazo que se fije en el anuncio en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, dos sobres cerrados, A y B, con la documentación que luego se especifica, indicando en cada uno la siguiente inscripción (SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENERGÉTICOS Y MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE ILUMINACIÓN INTERIOR DE LOS EDIFICIOS PROPIEDAD DE (ÓRGANO ADMINISTRATIVO)), denominación de la Empresa, C.I.F. de la misma, nombre y apellidos de quien firma la proposición y carácter con que lo hace.  Los sobres deberán estar necesariamente firmados por la persona que lo representa.

## La presentación de las solicitudes de participación se deberá realizar en:

### 7.1.1.	Lugar: Registro General  de ___________ , sito en ___________.

### 7.1.2.	Plazo: Dentro de las horas de oficina y hasta las 13 horas del último día señalado para la entrega de solicitudes en el anuncio publicado en los Diarios Oficiales correspondientes.

### 7.1.3.	Forma: Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante telex o telegrama el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

### Transcurridos no obstante 10 días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición está no será admitida en ningún caso.

## 7.2.-	Sobre A: Capacidad para Contratar.

## (Órgano Administrativo) comprobará de oficio y con carácter previo a la apertura de las proposiciones el cumplimiento de las obligaciones tributarias con ella  de todas las Empresas licitadoras, referido a la fecha de finalización del plazo de presentación de las ofertas.

## La Mesa de Contratación declarará inadmisibles las propuestas de los licitadores que no se encuentren al corriente de sus obligaciones respecto  de (Órgano Administrativo).

7.2.1.	Documentos a Incluir en el Sobre “A”.

7.2.1.1.	Solicitud firmada por el candidato o persona que lo represente, redactada conforme al “Modelo de solicitud de participación” que figura como Anexo 1.

#### 7.2.1.2.	Documento Nacional de Identidad de la persona que presenta la proposición en nombre propio o como apoderado.

#### 7.2.1.3.	La capacidad de obrar de las Empresas que fueran personas jurídicas se acreditará mediante la escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil  que le sea aplicable.  Si no lo fuera, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

#### 7.2.1.4.	Si se trata de una persona jurídica, asociativa o societaria, o siendo empresa individual, no firme la proposición económica el titular registral de la empresa, habrá también de incluirse escritura de apoderamiento, debidamente inscrita, en su caso, en el Registro Mercantil, a favor de la persona que suscriba la oferta económica, con facultades para contratar con la Administración.

#### 7.2.1.5.	Acreditación de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas en el artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

#### Dicha acreditación se deberá efectuar mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.

#### 7.2.1.6.	En especial y en relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la seguridad social deberá acreditar mediante certificaciones expedidas, o la Hacienda que corresponda (Agencia Estatal Tributaria o Diputaciones Forales y o la Tesorería General de la Seguridad Social):

#### a)	Estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, cuando ejerzan actividades sujetas a ese impuesto. Se deberá acreditar, mediante la presentación del alta, y en su caso, del último recibo del Impuesto de Actividades Económicas.

#### b)	Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades, según se trate de personas o entidades sujetas a uno u otro impuesto personal, así como las correspondientes declaraciones por pagos fraccionados y retenciones que en cada caso proceda.

#### c)	Haber presentado si estuvieran obligadas, las declaraciones periódicas por el Impuesto sobre el Valor Añadido, así como la declaración resumen anual.

#### d)	No existir con el Estado ni con la Administración contratante,  deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo, o en el caso de contribuyente contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en periodo voluntario.

#### e)	Estar inscrito el licitador en el sistema de la Seguridad Social, y en su caso si se tratase de un empresario individual afiliado y en alta en el Régimen de la Seguridad Social, que corresponda por razón de la actividad.

#### f)	Además haber afiliado en su caso y haber dado de alta a los trabajadores que presten servicios a las mismas.

#### g)	Haber presentado los documentos de cotización correspondientes a las cuotas de la Seguridad Social, y si procediese de los conceptos de recaudación conjunta con las mismas, así como de las asimiladas a aquellas a efectos recaudatorios, correspondientes a los doce meses anteriores a la fecha de solicitud de la certificación.

#### h)	Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social.

#### Las circunstancias indicadas en los párrafos b) y c), se refieren a declaraciones cuyo plazo reglamentario de presentación hubiese vencido en los doce meses precedentes al mes inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de certificación.

#### A los efectos de la expedición de certificaciones en materia de obligaciones  tributarias y de la Seguridad Social, se considerarán que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de las correspondientes liquidaciones.

#### Los documentos señalados en los números 7.2.1.1. al 7.2.1.6. ambos inclusive, deberán presentarse en original o en copia o fotocopia, debidamente legalizadas y cotejadas, bien por la Administración, o bien por Notario.

#### No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos referidos a las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social se acreditará esta circunstancia mediante declaración expresa responsable.

#### Si la Mesa observara defectos materiales en la documentación presentada podrá conceder si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días para que el licitador subsane el error.

#### La omisión de cualquiera de los documentos citados, o la no observancia estricta del cumplimiento de los previstos en los apartados anteriores podrán ser motivo para la no admisión de la oferta.

### 7.2.2.	Agrupaciones Temporales de Empresarios.

### La Administración podrá contratar con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación a  su favor.

### Cuando varios empresarios acudan a una licitación constituyendo una Unión Temporal de Empresas, cada una de las Empresas que la componen deberá acreditar su capacidad de obrar conforme a lo establecido en el punto  7.2.1.

### En el escrito de proposición deberán indicar los nombres y circunstancia de los empresarios que la suscriben, la participación de cada uno de ellos y la designación de la persona o entidad con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplirlas obligaciones que se deriven hasta la extinción del contrato.

## 7.3.Sobre B: Requisitos de Solvencia Económica, Técnica y Profesional.

### 7.3.1.	Todos los concurrentes al procedimiento de selección deberán acreditar como condición previa para ser admitidos en el mismo su solvencia económica, técnica y profesional por cualquiera de los medios previstos en los artículos 16,18 y 19 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

### 7.3.2.	Asimismo deberán aportar los documentos necesarios para valorar los criterios objetivos de selección presentados en el punto 8.1.

7.3.3.	Los concursantes deberán aportar los documentos que acrediten su condición de empresa registrada como “Empresa de Mantenimiento” de instalaciones térmicas en edificios, de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, y registrada en el órgano Competente de la Comunidad Autónoma donde tenga su sede social.

CLÁUSULA 8.- SELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS.

# La Mesa de Contratación procederá en acto público a calificar los documentos presentados en tiempo y forma, y podrá solicitar los informes técnicos que estime oportunos.

# La Mesa de Contratación a la vista del contenido de los sobres “A” y “B” seleccionará a los concurrentes que tengan capacidad para contratar y solvencia técnica, económica y profesional acorde con las características del contrato, sin que el número de empresas seleccionados sea inferior a cinco, salvo que fuese menor el número de empresas solicitantes a participar en el procedimiento.

## 8.1.-Criterios objetivos de Selección.

## Los criterios objetivos con arreglo a los cuales la Mesa de Contratación seleccionará a los concurrentes serán:

### 8.1.1.	Valoración de la Solvencia Técnica y Profesional.

#### 8.1.1.1.	Se valorarán los contratos realizados por la empresa en los tres últimos años del siguiente modo por orden de importancia:

#### 1.	Experiencia, número e importe de contratos con prestaciones similares al que es objeto de licitación.

#### Experiencia, número, importe de contratos de gestión energética y/o mantenimiento de instalaciones térmicas y de iluminación interior en edificios.

#### 8.1.1.2.	Se valorará también:

#### 1.	Mejor equipo técnico integrado en la Empresa (instalaciones, experiencia profesional, número de personas, titulaciones y carnés profesionales de mantenimiento de instalaciones eléctricas y térmicas en edificios).

#### 2.	Mayor número de medidas adoptados por los empresarios para controlar y asegurar la calidad, así como medios de estudio e investigación de que dispongan.

#### 3.	Certificaciones establecidas por los institutos o servicios oficiales u homologados encargados del control de calidad.

4.	Registro, de la empresa como “Empresa Mantenedora”, en el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde tenga su sede social, que la autorice para el ejercicio de esta actividad.

### 8.1.2.-	Valoración de la Solvencia Económica y Financiera.

### Se valorará:

### 1.	La cifra de negocios global y de obras, suministros y servicios o trabajos realizados por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.

### 2.	Pólizas de seguros suscritas por la Empresa y riesgos y capitales asegurados por las mismas.

### Además a efectos de apreciarse las circunstancias que se valoran en la fase previa de admisión las Empresas que presenten sus solicitudes de participación deberán acreditar mediante certificaciones los contratos enumerados en el apartado 8.1.1.1. (Valoración de la solvencia).

Respecto de las circunstancias descritas en los apartados 8.1.1.2 y 8.1.2 se presentarán también certificaciones y documentos acreditativos de los mismos.

CLÁUSULA 9.-	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA PROVISIONAL.

# Seleccionados los candidatos por la Mesa de Contratación, se invitará a todos los admitidos, simultáneamente y por escrito a presentar sus proposiciones dentro del plazo señalado en la invitación.

# Los candidatos seleccionados deberán presentar dos sobres "C" (Proposición económica y fianza provisional) y “D” (Cuadro de precios y documentación técnica) con la documentación que luego se especifica, indicando en cada uno de ellos el contrato al que concurre, así como la denominación de la Empresa, C.I.F de la Empresa licitadora, nombre y apellidos de quien firma la proposición y carácter con que lo hace. Los sobres deberán ser necesariamente firmados por el licitador o persona que lo representa.

## 9.1.-	Sobre C: Proposición Económica y Fianza Provisional.

### 9.1.1.	Proposición Económica.- Contendrán una sola proposición firmada por el licitador o persona que lo represente redactada conforme al “Modelo de proposición económica” que figura en el Anexo 2, como Documento nº 1, incluyéndose en el precio ofertado todos los conceptos, incluido el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como cualquier otro impuesto o gasto que pueda gravar la operación, gastos de desplazamiento y el beneficio industrial del contratista.

### 9.1.2.	En cualquier caso la proposición económica presentada se referirá a una única cantidad anual.

### Incluirá los precios de las prestaciones P1, P2, P3, P4, inversión a realizar, tipo de interés aplicado, y precio unitario de agua caliente sanitaria, para la totalidad de los edificios o instalaciones objeto del contrato.

### 9.1.3.	Garantía Provisional.- Será requisito necesario acreditar mediante copia de carta de pago que habrá de introducirse en el sobre C, haber depositado en la Tesorería General  correspondiente garantía provisional por importe de ____________ EUROS, equivalente al 2 % del Presupuesto del Contrato.

### La fianza podrá ser constituida en metálico, en valores públicos o privados avalados por el Estado, por una Comunidad Autónoma, por la Administración contratante, por Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantía Recíproca, autorizadas para operar en España mediante aval prestado por alguna de las entidades establecidas en el artículo 36.1.b de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como por contrato de seguro de caución celebrado con entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de caución.

### La constitución de la garantía provisional se ajustará a las modalidades y condiciones establecidas en los artículos 15, 16, 17 y 18 del Real Decreto 390/1.996 de 1 de Marzo de desarrollo parcial de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

## 9.2.	Sobre D: Cuadros de Precios y Documentación Técnica.

En el sobre D, deberán figurar los siguientes documentos que deberán ser ordenados y enumerados según se señala a continuación:

  - Documento nº 2:	Cuadro de precios de las prestaciones.

  - Documento nº 3:	Estudio Técnico Económico de las prestaciones P1, P2 y P3.

  - Documento nº 4:	Relación y programación de inversiones incluidas en la Prestación P4, de “Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones consumidoras de energía”.

  - Documento nº 5: 	Mejoras sobre las Prestaciones Obligatorias.

### 9.2.1.	Cuadro de precios de las prestaciones (Documento 2).

### Se presentará debidamente cumplimentado el “Modelo de cuadro de precios de las prestaciones del contrato” que figura en el Anexo 5 del Pliego. Los precios llevarán el IVA incluido. Se identificará como Documento 2.

### 9.2.2.	Estudio Técnico Económico de las Prestaciones P1, P2 y P3 (Documento 3).

### El documento número 4 contendrá el Estudio Técnico Económico correspondiente a las prestaciones P1, P2, y P3, de la oferta, haciendo referencia a los siguientes apartados:

### a)	Memoria técnica relativa a la Organización Prevista para el desarrollo de los servicios, tanto de cuota fija como complementarios.

### b)	Descripción y ubicación de los locales, vehículos y medio auxiliares destinados a la prestación de los mismos.

### c)	Características de los equipos mecánicos que se dedicarán a la realización de los trabajos.

### d)	Relación numérica nominal y categoría del  personal a emplear.

### Este documento incluirá todas aquellas acreditaciones o certificados que son objeto de puntuación en los criterios objetivos de valoración detallados en Pliego de Condiciones Administrativas.

### 9.2.3.	Relación y Programación de Inversiones incluidas en la Prestación P4 de Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones consumidoras de energía (Documento 4).

### El documento número 3 deberá reflejar la relación de inversiones que el licitador se compromete a realizar dentro del precio de la Prestación P4, para las obras de mejora y renovación de las instalaciones.

#### En este apartado el licitador reflejará detalladamente la oferta que realiza para llevar a cabo la financiación y ejecución de las obras de mejora y renovación de las instalaciones, propuestas por (Órgano Administrativo). Se detallarán así mismo las características de los nuevos equipos y elementos, y se establecerá un programa concreto en el que se refleje un calendario con la señalización exacta del momento de cada inversión. Todo ello desglosado por edificios y con justificación del importe de la inversión tanto parcial como total.

### 9.2.4.	Mejoras sobre las Prestaciones Obligatorias (Documento 5).

### Se entienden por MEJORAS las prestaciones que oferten los licitadores que, no estando incluidas entre las prestaciones obligatorias que se derivan del presente Pliego y del objeto del contrato ni supongan mejoras de la eficiencia energética, reúnan además los siguientes requisitos:

### a)	Indicar claramente sus contenidos.

### b)	Tener interés objetivo para (Órgano Administrativo), bien por significar una clara mejora en la calidad del servicio, bien por conllevar una mejora de las instalaciones, equipos o bienes propiedad de la misma.

### El importe de las MEJORAS, deberá incluirse en el precio de la oferta base.

CLÁUSULA 10.- ADJUDICACIÓN.

# La Mesa de Contratación en el lugar, día y hora indicados en el escrito de invitación, procederá a la apertura de los sobres “C” y “D”, a la lectura de la proposición económica, así como a la verificación del resto de documentación exigida.

## 10.1.-	La Mesa de Contratación.

## Podrá solicitar, antes de formular propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato y las elevará con acta y la propuesta que estime pertinente, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares al órgano de contratación que haya de efectuar la adjudicación del contrato.

### 10.2.-	Criterios objetivos de Valoración.

## La adjudicación será dictada atendiendo a los siguientes criterios y ponderación de éstos que a continuación se establecen:

## La valoración de las ofertas se realizará de conformidad a la documentación presentada, y se regulará en base a una puntuación total de 100 puntos fundamentada en los aspectos siguientes:

## A)	Oferta Económica: 40 puntos.

## B)	Valoración Técnico-Económica de las Prestaciones: 50 puntos.

## C)	Mejoras sobre las Prestaciones Obligatorias: 10 puntos.

### 10.2.1.	Oferta Económica (40 puntos).

### La oferta económica correspondiente a las prestaciones P1, P2, P3 y P4 será puntuada con un máximo de 42 puntos de acuerdo a los siguientes criterios:

#### 10.2.1.1.	Se sumarán las cantidades ofertadas para tales prestaciones, IVA incluido. Se calculará la media de las bajas presentadas por los licitadores. Este valor medio equivaldrá a 20 puntos y será denominado como M.

#### 10.2.1.2.	Las ofertas cuyo valor se encuentre entre M y M+10% sufrirán un descenso proporcional de la puntuación de 20 a 0 puntos.  M + 10% será igual a 0 puntos.

#### 10.2.1.3.	Las ofertas cuyo valor se encuentre entre M y M – 3 % incrementarán su puntuación proporcionalmente de 20 a 40 puntos.  M – 3% igual a 40 puntos.

#### 10.2.1.4.	Las ofertas cuyo valor se encuentre entre M – 3% y M – 8% incrementarán su valor proporcionalmente de 40 a 42 puntos.  M – 8% igual a 42  puntos.

#### 10.2.1.5.	Las ofertas cuyo valor se encuentre entre M – 8% y M – 10% sufrirán un descenso proporcional en su puntuación desde 42 a 20 puntos. M –  10% igual a 20  puntos.

#### 10.2.1.6.	Las ofertas cuyo valor se encuentre entre M – 10% y M – 20% sufrirán un descenso proporcional en su puntuación desde 20 a 0 puntos.  M –  20% igual a 0  puntos.

#### 10.2.1.7.	La oferta más ventajosa referida al precio unitario del agua caliente sanitaria, obtendrá una valoración de 3 puntos.

10.2.1.8.	No se considerarán valorables el resto de las ofertas

### 10.2.2.	Valoración Técnico-Económica y de las Prestaciones  (50 puntos).

### Se valorará cada oferta atendiendo a los siguientes parámetros:

#### 10.2.2.1.	Organización y estructura del personal destinado a la prestación de los servicios.  Hasta máximo de 4 puntos.

#### 10.2.2.2.	Cantidad y calidad de los locales, vehículos y medios auxiliares incluidos en la oferta.  Hasta máximo de 2 puntos.

#### 10.2.2.3.	Programa de mantenimiento de las instalaciones térmicas y de iluminación interior de los edificios.  Hasta máximo de 2 puntos.

#### 10.2.2.4.	Cualificación profesional de la plantilla, en relación al contrato de servicios energéticos, y de mantenimiento de instalaciones térmicas y de iluminación interior de los edificios objeto de este contrato. Hasta máximo de 5 puntos.

#### 10.2.2.5.	Valoración del programa de obras de mejora y renovación de las instalaciones, Prestación P4.  Hasta máximo de 8 puntos.

#### 10.2.2.6.	Experiencia específica de la empresa en contratos de Servicios Energéticos similares al establecido.  Hasta máximo de 4 puntos.

#### Se realizará un estudio comparativo entre las distintas ofertas, pudiendo  Administración no otorgar puntuación en alguno o todos los apartados, en función de la calidad técnica apreciada.

### 10.2.3.	Mejoras sobre las Prestaciones Obligatorias (10 puntos).

### Se concederán hasta un máximo de diez (10) puntos, a potestad de  (Órgano Administrativo) en función del interés objetivo de las mejoras.

## 10.3.-	 (Órgano Administrativo) Pública.

## Tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa en su conjunto mediante la aplicación de los criterios y la ponderación que a éstos se les atribuye, o declarar desierto el concurso motivando en todo caso su resolución con referencia a los criterios de adjudicación.

## 10.4.	Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato, de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa de Contratación, deberá motivar su decisión.

CLÁUSULA 11.- FIANZA DEFINITIVA.

# El adjudicatario, en el plazo de 15 días desde la fecha de notificación, y previamente a la formalización del contrato deberá acreditar la constitución en la Tesorería de la Corporación Administrativa correspondiente la fianza definitiva.

## 11.1.	El importe de la cuantía de la fianza definitiva ascenderá al X% del Importe Total Anual del contrato esto es ___________EUROS, según lo especificado en el Anexo 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas de la oferta.

## 11.2.	La fianza podrá ser constituida en metálico, en valores públicos o privados avalados por el Estado, Comunidad Autónoma por la Administración contratante, por Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantía Recíproca autorizadas para operar en España, por aval prestado por las Entidades autorizadas por el artículo 36.1.b de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por contrato de seguro de caución con entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de caución.

## 11.3.	La constitución de garantías se ajustará a las modalidades y condiciones establecidas en los artículos 15,16,17 y 18 del Real Decreto 390/1.996 de 1 de Marzo de desarrollo parcial de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

## 11.4.-	Garantía Complementaria.

## El órgano de contratación exigirá garantía complementaria por importe de ____________ euros a la Empresa adjudicatario cuando su oferte supere la baja del 10% del Importe Total Anual del contrato, según lo especificado en el Anexo 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas de la oferta.

CLÁUSULA 12.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

# El documento de formalización del contrato se otorgará dentro de los quince días siguientes al recibo de la notificación de la adjudicación y recibirá la forma de documento administrativo.

## 12.1.	Cuando por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, previa audiencia del interesado, con incautación de la fianza provisional y la indemnización de los daños y perjuicios.

## 12.2.	La Empresa adjudicataria previamente a la formalización del contrato deberá acreditar haber satisfecho los anuncios de licitación publicados en los Diarios Oficiales correspondientes, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.

CLÁUSULA 13.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

## 13.1.	El empresario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo, sin que el incumplimiento por su parte de dichas obligaciones implique responsabilidad alguna para la Administración, así como de las que promulguen durante la ejecución del mismo.

## 13.2.	Será obligación del empresario indemnizar  los daños y perjuicios que se causen como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del suministro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

## 13.3.	La obtención de cuantas licencias o autorizaciones administrativas sean precisas, incluso para la importación, en su caso, de los bienes, correrá siempre a cargo del adjudicatario, quien deberá pedirlos en su propio nombre.

## 13.4.	Los bienes a entregar por el empresario deberán cumplir cuantas normas de carácter general sobre los mismos hayan sido dictadas por la Administración del Estado, Autonómica o Local, sin perjuicio de las específicas que hayan podido establecerse en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas.

## 13.5.	El empresario será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad intelectual, industrial y comercial de los suministros que se efectúe por un tercero, y deberá indemnizar a la Administración todos los daños y perjuicios que para la misma puedan derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos todos los gastos derivados de las mismas.

## 13.6.	El empresario responderá de la calidad de los bienes suministrados y de las faltas que hubiere. Sólo quedará exento de responsabilidad cuando los vicios que se observen, sean consecuencia directa de una orden de la Administración de las condiciones impuestas por ella.

CLÁUSULA 14.- CONDICIONES  ESPECÍFICAS DEL CONTRATO.

14.1.-	Medios Humanos.

La empresa adjudicataria estará obligada a:

14.1.1.	Adjuntar la relación nominal y titulación del equipo que intervendrá en los edificios.

14.1.2.	Disponer de un Director Técnico de Mantenimiento, que debe poseer un título de Ingeniero Superior y ser un titulado técnico competente con experiencia en mantenimiento, así mismo se valorará positivamente su experiencia en gestión de  servicios energéticos en edificios y que actuará como responsable del servicio frente a los responsables  de (Órgano Administrativo), cuyo nombramiento deberá ser comunicado y aceptado por éste.  Los trabajos, entre otros, a desarrollar por dicho Director Técnico, serán los siguientes:

14.1.2.1.	Será el encargado de la relación con los responsables  de (Órgano Administrativo), emitiendo además informes trimestrales que recojan todas las incidencias habidas en las instalaciones, así como la situación de las mismas, los trabajos necesarios a realizar, etc.

14.1.2.2.	Será responsable del buen funcionamiento de las instalaciones a mantener.

14.1.2.3.	Planificará y controlará todas las prestaciones contractuales, reflejándose los resultados en los libros de mantenimiento o en los informes oportunos cuando sea necesario.

14.1.2.4.	Tomará todo tipo de decisiones y disposiciones para la consecución de la prestación contratada, siempre en sintonía con los responsables técnicos de (Órgano Administrativo)  .

14.1.3.	 (Órgano Administrativo) no tendrá relación jurídica, ni laboral, ni de otra índole con el personal de la empresa adjudicataria, ni durante el plazo de vigencia del contrato, ni al término del mismo.

14.1.4.	El adjudicatario no podrá alegar la falta de personal como justificación de la suspensión o retraso de los servicios contratados debiendo en todo momento disponer del necesario  para su ejecución, sin repercusión alguna sobre el costo del contrato.

14.1.5.	El personal encargado de realizar las labores de mantenimiento deberá tener la cualificación requerida por la reglamentación vigente (RITE, REBT, etc.), en particular en lo que se refiere a carnés profesionales, y experiencia acreditada en el mantenimiento y reparación, entre otras, de las instalaciones objeto de este contrato: instalaciones térmicas y de iluminación interior en edificios.

14.2.-	Vehículos y Medios a utilizar.

14.2.1.	Las empresas licitadoras deberán hacer constar el material móvil que decidan adscribir al servicio.  Todo el material, vehículos y maquinaria que oferten se encontrará en perfecto estado de uso y conservación, pudiendo ser desechado por los técnicos de (Órgano Administrativo) cuando no reúnan estas condiciones, debiendo el adjudicatario sustituirlo por otro adecuado de las mismas características que las definidas en su oferta.

14.2.2.	El material y herramientas a utilizar serán sometidos a la aprobación de la Propiedad.

14.3.-	Seguro.

14.3.1.	El adjudicatario suscribirá una póliza de responsabilidad civil de daños a terceros (personas o cosas) para cubrir posibles accidentes que pudieran producirse afectando a su personal así como a terceras persona.

14.3.2.	La garantía a cubrir será de _________ euros, cuya suscripción deberá quedar debidamente acreditada ante  (Órgano Administrativo) contratante en el momento de la firma del contrato.

14.4.-	Prevención y Seguridad en el Trabajo.

14.4.1.	Será de exclusiva competencia y riesgo del Adjudicatario, todo lo referente a accidentes de trabajo, normas de seguridad en el mismo, de previsión y seguridad social, y de cuantas disposiciones sean de aplicación a los trabajos objeto de este contrato.

14.4.2.	Asimismo estará obligado a poner a disposición de (Órgano Administrativo) contratante, cuanta documentación sea necesaria para justificar las exigencias anteriores, incluyendo el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, según el R.D. 1.627/97 de 24 de Octubre, que se adjuntará a la oferta.

CLÁUSULA 15.- OTRAS OBLIGACIONES.

15.1.	Plan de Actuación.

### 15.1.1.	En la última semana de cada mes el Adjudicatario deberá presentar un plan de trabajo con las instrucciones dadas por los técnicos  de (Órgano Administrativo) en el que se recoja las previsiones para el mes siguiente.

### 15.1.2.	Después de cada intervención en cualquier instalación (sean rutinarias o no), deberán confeccionarse los partes de trabajo de los servicios realizados entregándolos para su firma al técnico de (Órgano Administrativo)  designado

### 15.2.Vigilancia e Inspección.

### 15.2.1.	En todo momento los técnicos designados por (Órgano Administrativo) tendrán plenas facultades para inspeccionar los trabajos que deberá efectuar la empresa adjudicataria a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el presente pliego.

### 15.2.2.	La empresa está obligada a facilitar cualquier visita de inspección realizada por personal  designado por (Órgano Administrativo).

CLÁUSULA 16.- INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES.

# Los incumplimientos que cometa el Adjudicatario en la ejecución de los siguientes servicios, se clasificarán como muy graves, graves y leves.

## 16.1.Incumplimientos muy graves.

### 16.1.1.	La demora en el comienzo de la prestación de los servicios de mantenimiento en más de un día sobre la fecha prevista, salvo causas de fuerza mayor.

### 16.1.2.	La no intervención inmediata tras la denuncia o conocimiento de una situación que exija una actuación extraordinaria o urgente (plazo máximo: media hora)

### 16.1.3.	La prestación manifiestamente defectuosa e irregular de los servicios.

### 16.1.4.	El retraso sistemático en los horarios, no utilización de los medios mecánicos establecidos, el mal estado de conservación de los mismos o el incumplimiento de las temperaturas.

### 16.1.5.	Desobediencia a las órdenes de (Órgano Administrativo) relativas a la norma y régimen de los servicios en general a las normas que regularán la prestación de los mismos.

### 16.1.6.	El incumplimiento de cualquiera de las condiciones y plazos establecidos en el presente Pliego, sin perjuicio de las acciones posteriores que de ello se deriven.

### 16.1.7.	Falta de elementos y/o medidas de seguridad para la prestación del servicio.

## 16.2.Incumplimientos graves.

### 16.2.1.	El retraso no sistemático en la prestación de los servicios.

### 16.2.2.	Los incidentes del personal perteneciente a la empresa adjudicataria con terceras personas, tanto por trato incorrecto, como por deficiencia de la prestación del servicio.

### 16.2.3.	La reiteración en la comisión de faltas leves.

### 16.2.4.	Modificación del servicio sin causa justificada ni notificación previa.

### 16.3.	Incumplimientos leves.

### 16.3.1.	Se consideran incumplimientos leves todos los demás no previstos anteriormente y que de algún modo signifiquen detrimento de las condiciones establecidas en este Pliego, con perjuicio no grave de los servicios o que den lugar a deficiencias en el aspecto del personal o de los medios utilizados.

### 16.3.2.	La calificación de cualquier incumplimiento dentro de los apartados anteriores, corresponde única y exclusivamente a (Órgano Administrativo) , previa audiencia del contratista.

## 16.4.Penalizaciones.

### 16.4.1.	Las infracciones se sancionarán con una multa porcentual sobre el Importe Total Anual del Contrato, que consta en el Anexo 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas de la oferta, que según la tipificación anterior tendrá los siguientes importes:

#### 16.4.1.1.	Incumplimiento muy grave:  Entre 1%, la primera vez y 2% , en el caso de reincidencia, lo que daría lugar a instruir el expediente de rescisión de contrato.

#### 16.4.1.2.	Incumplimiento grave: Entre 0,25% la primera vez y 0,5% euros  en el caso dé reincidencia.

#### 16.4.1.3.	Incumplimiento leve:  Entre 0,1%  la primera vez y 0,2% en el caso de reincidencia.

### 16.4.2.	El importe máximo anual de las sanciones no podrá exceder del 10% del Importe Total Anual del Contrato que consta en el Anexo 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas de la oferta, valor al partir del cual  la Propiedad iniciará el correspondiente expediente de rescisión de contrato.

## 16.5.Incumplimiento de Prestaciones.

### 16.5.1.	Con independencia de las penalidades que se señalan en el artículo anterior,  (Órgano Administrativo) contratante tendrá derecho a aplicar las siguientes penalizaciones en forma de descuento de certificación por el incumplimiento de las prestaciones incluidas en el contrato, en los siguientes casos:

#### 16.5.1.1.	En caso de paro de la calefacción, refrigeración, o del suministro de agua caliente sanitaria, o en caso de suministro parcial de cualquiera de ellas, cualquiera que sea el motivo, será objeto de una reducción del importe de facturación, en la parte correspondiente a la Prestación P1 (Gestión Energética), aunque los importes correspondientes a la Prestación P2 (Mantenimiento) y Prestación P3 (Garantía Total) serán facturados íntegramente.

#### 16.5.1.2.	Si el paro o la insuficiencia de calefacción, refrigeración o de agua caliente sanitaria son imputables al Adjudicatario,  (Órgano Administrativo) considerará que se ha dejado de prestar el servicio de Gestión Energética durante la jornada completa.

#### 16.5.1.3.	A partir del tercer día de interrupción o de insuficiencia, la penalización afectará no sólo al servicio de Gestión Energética (Prestación P1), sino también al de Mantenimiento (Prestación P2).

### 16.5.2.	Todo incumplimiento a nivel de ejecución de las prestaciones y de suministro será objeto de la notificación fehaciente de un requerimiento de la Propiedad, quien tendrá potestad para aplicar o no la correspondiente penalización. El máximo de sanciones a aplicar será de un máximo de un 10% del Importe Total Anual del Contrato que consta en el Anexo 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas de la oferta.

### 16.5.3.	A partir de la segunda demora, notificada de manera fehaciente en un plazo máximo de diez días después de la primera,  la Propiedad, podrá iniciar el expediente de resolución del contrato.

CLÁUSULA 17.- FORMA DE PAGO Y MODALIDADES DE DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS.

El pago se realizará previa presentación de factura por el Adjudicatario, y previo informe favorable de los Servicios Técnicos designados por (Órgano Administrativo).

17.1.-	Modalidades y Determinación de los Precios.

17.1.1.	Gestión Energética  (Prestación P1).

17.1.1.1.	El precio P1 incluye toda la energía consumida por el edificio, tanto en las instalaciones objeto de este contrato, como calefacción, refrigeración, iluminación y agua caliente sanitaria, como la energía consumida en otras instalaciones del edificio que están fuera del ámbito de este contrato (ascensores, ofimática, maquinas expendedoras, radiadores eléctricos, etc…), según los especificado en el Anexo 1 del Pliego de Condiciones Técnicas. Las revisiones de precios de P1 a efectuar serán las previstas en el apartado 17.2, que hace referencia a los supuestos de variación del costo de la energía.

Así mismo los excesos de consumo no incluidos en el precio P1, serán abonados por la Propiedad al Adjudicatario, según lo especificado en el punto 17.2.6.

17.1.1.2.	Durante el primer año de contrato o puesta en marcha de las instalaciones, la empresa adjudicataria efectuará un seguimiento por instalación del número real de m3 de agua caliente sanitaria consumidos, que deberán ser medidos por contador.

Estos datos del primer año, servirán de base para la revisión según criterios técnicos de años sucesivos, de forma que si existe una variación de ± 10% en el volumen de agua caliente sanitaria consumida a partir del primer año, se procederá al abono (si el consumo es menor) o facturación suplementaria (si el consumo es mayor) de la diferencia al precio unitario que se estipule en la proposición económica.

17.1.2.	 Mantenimiento (Prestación P2).

17.1.2.1.	Las prestaciones serán reguladas sobre el precio total suministrado anualmente.

17.1.2.2.	Estos precios incluyen los gastos correspondientes a la obligación del Adjudicatario de mantener los medios para la intervención del personal y las herramientas con el objeto de asegurar el mantenimiento.

17.1.3.	Garantía Total (Prestación P3).

17.1.3.1.	Las prestaciones definidas en el Pliego de Condiciones Técnicas como “Prestaciones de Garantía Total”, han sido calculadas en el precio total ofertado anualmente.

17.1.3.2.	Estos precios incluyen los gastos correspondientes a la obligación del Adjudicatario de mantener los medios para las intervenciones del personal y las herramientas con el fin de asegurar la Garantía Total.

17.1.4.	Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones (Prestación P4).

17.1.4.1.	El Adjudicatario se compromete en la modalidad de la prestación P4 a realizar las obras de mejora y renovación de las instalaciones, necesarias para la optimización del funcionamiento de las instalaciones objeto del Pliego.

17.1.4.2.	Por otro lado, el Adjudicatario vendrá obligado a sustituir todos aquellos equipos e instalaciones, que a propuesta  de (Órgano Administrativo) se indiquen en el Pliego de Condiciones Técnicas.

17.1.4.3.	Estos trabajos descritos serán por cuenta del Adjudicatario, financiándolos a lo largo de la duración del contrato, dentro del precio de la prestación P4.

17.1.5.	Prestaciones no Incluidas.

17.1.5.1.	Suministro y transporte de piezas de recambio que no estén cubiertas por la Garantía Total

17.1.5.2.	Las visitas reglamentarias, con excepción de las previstas explícitamente a cargo del Adjudicatario.

17.1.5.3.	Las intervenciones consecutivas en un acto malintencionado.

17.1.5.4.	Los trabajos realizados para adecuar las instalaciones a nuevas normativas no existentes en la fecha de contrato.

17.1.5.5.	Los trabajos de equipamiento, de transformación y de reestructuración o modificación de las instalaciones o Edificios no previstos en la Garantía Total.

17.1.5.6.	Estas prestaciones fuera de contrato serán facturadas, después de la ejecución de las prestaciones definidas y tras un presupuesto debidamente aceptado por (Órgano Administrativo).

17.2.-	Revisión de Precios.

Los precios que figuran en la oferta económica del contrato comprometen al Adjudicatario en la ejecución de las prestaciones definidas en el Pliego durante 12 meses.

Estos precios serán revisados anualmente por la aplicación de las siguientes fórmulas:

17.2.1.	Gestión Energética (Prestación P1).

Los importes correspondientes a esta prestación serán revisados anualmente en función de los precios de los combustibles y electricidad, tal y como se define a continuación:

P’1 = P1 x [ a x (G’/Gº) +b x (C’/Cº) + c x (P’/Pº) +  d  x (E’/Eo) ]

En la cual:

P’1 =	Precio revisado (€uros).

P1 =	Precio que figura en la oferta económica a la fecha de inicio del contrato. (€uros).

Gº =	Precio del Gas Natural, a la fecha de inicio del contrato.

G’ =	Precio del Gas Natural, del año anterior que se revise.

Cº =	Precio del Gasóleo C, a la fecha de inicio del contrato.

C’ =	Precio del Gasóleo C, del año anterior que se revise.

Pº =	Idem para otros combustibles.

P’ =	Idem para otros combustibles.

Eo =	Precio de la Electricidad, a la fecha de inicio del contrato.

E’  =	Precio de la Electricidad, del año anterior que se revise.

Los coeficientes a, b, c, d y e se corresponden con los tantos por uno de consumo de las diferentes energías en el momento del inicio del contrato, según los datos para el año base facilitados por (Órgano Administrativo) y figuran en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones Técnicas.

17.2.2.	Mantenimiento (Prestación P2).

El importe de esta prestación será revisado anualmente en función del índice de precios oficial, según la fórmula siguiente:

P’2 =	P2 (1 + I P.C.)

En la cual:

P’2 =	Precio revisado (€uros).

P2 =	Precio del período anual  precedente (€uros).

I.P.C. =	Índice de Precios al Consumo.

17.2.3.	Garantía Total (Prestación P3).

El importe de esta prestación será revisado anualmente en función del índice de precios oficial, según la fórmula siguiente:

P’3 =	P3 (1 + I.P.C.)

En la cual:

P’3 =	Precio revisado (€uros).

P3 =	Precio del período anual precedente (€uros).

I.P.C. =	Índice de Precios al consumo.

17.2.4.	Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones consumidoras de energía (Prestación P4).

El importe de esta prestación será revisado anualmente en función del Euribor a un año u otro índice que proponga el Adjudicatario.

Para ello en la oferta, deberá hacerse constar el tipo de interés con referencia al Euribor o índice que se haya aplicado para el cálculo de la prestación.

17.2.5.	Abono de la Revisión de Precios.

17.2.5.1.	Los importes anuales de las prestaciones del contrato (P1, P2, P3 y P4) tal como se definen, serán revisados cada año a la fecha de la adjudicación según las modalidades enunciadas en el artículo 17.2.

17.2.5.2.	Los importes serán objeto de pagos iguales, calculados sobre la base de un doceavo (1/12) de los valores actualizados anualmente, que serán facturados el día uno de cada mes.

17.2.5.3.	El agua caliente sanitaria será objeto de una facturación o abono en función de lo establecido en el apartado 17.1.1.

17.2.5.4.	Las modalidades para realizar las facturas serán definidas en el pliego administrativo.

17.2.5.5.	El abono de las facturas se realizará en la forma establecida por  LA PROPIEDAD para el pago de sus proveedores.

17.2.6.	Abono  anual por exceso de consumos de energía.

Se considerarán excesos de consumo de energía, al diferencial del consumo de energía anual respecto al consumo del año base, definido en el Anexo 2 del Pliego de condiciones Técnicas, provocadas por la PROPIEDAD debido a:

- Excesos de consumo por aumento del horario de uso respecto al horario oficial del año base especificado en el citado Anexo 2.

- Excesos de consumo por aumento de potencia o número de equipos u ocupantes en instalaciones fuera del objeto de este contrato, especificado en el Anexo 1 del Pliego de Condiciones Técnicas.

- Consumos relacionados con ocupantes del edificio pero ajenos a la PROPIEDAD (bancos, bares, máquinas de vending, etc.).

Dichos excesos serán abonados por la PROPIEDAD al Adjudicatario a año vencido aplicando la siguiente fórmula:

P11 = Exceso de consumo eléctrico x E’ + Exceso de consumo de gas x G’ + exceso de consumo de Gasóleo C x C’ + exceso de consumo en otros combustibles x P’.

Siendo E´,G´, C´y P´ los definidos en el punto 17.2.1.

CLÁUSULA 18.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

# Son causas de resolución del contrato, además de lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Contrato de las Administraciones Públicas, los establecidos en el artículo 193 del mismo texto legal.

# A tales efectos, será causa de resolución, el incumplimiento por el contratista de cualquiera de las obligaciones esenciales establecidas con carácter preceptivo en el presente Pliego.

CLÁUSULA 19.- DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA.

# Aprobada la liquidación del contrato, si no resultaran responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía y, transcurrido el plazo de la misma, se dictará acuerdo de devolución de aquélla o de cancelación del aval.

# En el supuesto recepción parcial, sólo podrá el contratista solicitar la devolución o cancelación de la garantía cuando así se autorice en el punto de la carátula.

CLÁUSULA 20.- PLAZO DE GARANTÍA.

El plazo de garantía será de 1 año desde la finalización de la ejecución del contrato.

## 20.1.	Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados, la propiedad tendrá derecho a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos fuese suficiente.

## 20.2.	Durante este plazo de garantía tendrá derecho el contratista a conocer y ser oído sobre la aplicación de los bienes suministrados.

## 20.3.	Si el órgano de contratación estimase durante el plazo de garantía que los bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e imputables al contratista, y exista la presunción de que la reposición o reparación de dichos bienes no serán bastantes para lograr aquel fin, podrá, antes de la expiración del plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista, y quedando exento de la obligación del pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

## 20.4.	Terminado el plazo de garantía sin que e (Órgano Administrativo) haya formalizado alguno de los reparos o la denuncia a la que se refieren los apartados 1 y 3 de esa cláusula, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes suministrados.

CLÁUSULA 21.- NORMATIVA APLICABLE.

El adjudicatario se somete, además de lo establecido en el presente Pliego, a:

## 21.1.	Los preceptos establecidos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 18 de Mayo de 1995.

## 21.2.	Por el Real Decreto 390 / 1.996 de 1 de Marzo de desarrollo parcial de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

## 21.3.	Los preceptos del Reglamento General de Contratación del Estado, aprobado por Decreto 3410/1995 de 25 de Noviembre, y demás disposiciones modificativas de la misma, en cuanto no se opongan a los dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

## 21.4.	Las disposiciones que regulen la contratación, tanto estatales como autonómicas, que resulten de aplicación de la misma, así como cualesquiera otros preceptos vigentes que regulan las normas tributarias de obligado cumplimiento.

## 21.5.	El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos al mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole promulgados por la Administración que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al empresario de la obligación de su cumplimiento.

CLÁUSULA 22.-	CONTRATACIÓN CON EMPRESAS QUE TENGAN EN SU PLANTILLA MINUSVÁLIDOS.

# Los órganos de contratación, preferirán en la adjudicación de los contratos a las proposiciones presentadas por aquellas empresas públicas o privadas que en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de trabajadores minusválidos no inferior al 2 % siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirvan de base para la adjudicación.

CLÁUSULA 23.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.

# Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos señalados en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezcan su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.

# Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. Contra dichos acuerdos podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el órgano contencioso administrativo competente en cada caso , en el Plazo de dos meses desde la notificación, con carácter previo deberá notificarse a (Órgano Administrativo)  la interposición del recurso contencioso administrativo, en un escrito en el que podrán los interesados señalar los motivos de oposición.

CLÁUSULA 24 - DOCUMENTACIÓN OUE DEBEN APORTAR LAS EMPRESAS EXTRANJERAS.

# Las empresas no españolas de países miembros de la Unión Europea, deberán aportar en el sobre "B" la siguiente documentación:

## 24.1.	Las empresas individuales, deberán presentar documento de identidad personal de su país. Si la empresa fuera persona jurídica deberá presentar sus documentos constitutivos, traducidos de forma oficial al castellano, inscrito en un registro profesional o comercial cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo.

## 24.2.	En el caso de que el licitador no actúe en nombre propio o se trate de persona jurídica, deberá aportar poder bastante que habrá de ser, asimismo, traducido al castellano.

## 24.3.	Despacho expedido por la Embajada de España en el país respectivo donde se certifique que, conforme a la legislación de su país, tiene plena capacidad para contratar y obligarse.

## 24.4.	Declaración solemne de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso al Fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

## Cuando se trate de uniones temporales de empresas, en las que concurren empresarios nacionales y extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberán acreditar su clasificación y los últimos, en defecto de ésta, su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

## Aquellas personas físicas o jurídicas no pertenecientes a la Comunidad Europea, además de los requisitos expuestos, deberán acreditar mediante:

### 24.4.1.	Informe de la respectiva representación diplomática española que el Estado de Procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma sustancialmente análoga.

### 24.4.2.	Tratándose de obras, será necesario además que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de sus apoderados o representantes para sus operaciones.

### 24.4.3.	Que se encuentre inscrita en el Registro Mercantil, al igual que los apoderamientos referidos en el párrafo anterior.

### 24.4.4.	En los contratos de obras, de suministro, de consultoría y asistencia, de servicio y de trabajos específicos y concretos no habituales, de cuantía igual o superior a la señalada en los artículos 135.1, 178.2 y 204.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, deberá prescindirse del informe de reciprocidad, en relación con las empresas de estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio.

### 24.4.5.	Acreditación de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones enumeradas en el artículo 20.1, b, c, d, e, g, h, i, j, k, de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  Dicha acreditación podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación  administrativa según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. Cuando esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por declaración responsable otorgada ante una autoridad judicial.

### 24.4.6.	Certificado expedido por la autoridad competente del Estado miembro, traducido de forma oficial al castellano, por la que se acredite que la empresa cumplimenta sus obligaciones relativas al pago de sus obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuesta por las disposiciones vigentes del país del poder adjudicatario.

### 24.4.7.	En el supuesto de exigir clasificación para los empresarios no españoles de Estado miembro, será suficiente que acrediten su solvencia técnica, económica y financiera, conforme a lo previsto en los artículos 16 y 17 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como su inscripción en los Registros profesionales o comerciales en las condiciones previstas por la legislación del país donde estén establecidos.

Los certificados de clasificación o documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Comunidad Europea a favor de sus propios empresarios constituyen una presunción de capacidad frente a los diferentes órganos de contratación en relación con las letras b) y c) del artículo 16.1; letras b) y d) del artículo 17, y letras a), b), d) y e) del artículo 20.

CLÁUSULA 25.- AYUDAS Y SUBVENCIONES.

25.1.-	El Adjudicatario podrá solicitar cualesquiera ayudas y subvenciones de cualquier organismo de la Administración General del Estado, Autonómica, Local o Comunitaria, o cualquier otro Ente Público o Privado, nacional o internacional, que vayan destinadas a las instalaciones objeto de este contrato, informando de la presentación de la solicitud y en su caso de la concesión a la Propiedad.

25.2.-	Si por la norma reguladora de su concesión, esta ayuda o subvención tuviera que ser demandada por (Órgano Administrativo) correspondiente , como propietario de los edificios e instalaciones, éste las solicitará obligándose a destinar el total del importe de la ayuda/subvención que se le conceda a la amortización de la aportación económica efectuada por el Adjudicatario para acometer las obras.

25.3.-	En caso de resolución favorable,  la Propiedad y el Adjudicatario destinarán todos los importes de las ayudas y subvenciones, a la amortización de la aportación económica efectuada por el ADJUDICATARIO en el proyecto.  La Propiedad o el Adjudicatario, en su caso, una vez reciba el importe total de la subvención o cualquier cantidad a cuenta, vendrá obligado a comunicar tal circunstancia a la otra parte, poniendo a disposición las cantidades correspondientes, salvo que la norma reguladora de su concesión permitiese su directa transferencia al ADJUDICATARIO.

ANEXO 1

MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

D............................................................................................................, con domicilio en ......................................................................................, calle ............................................ y provisto de D.N.I. ...................................................., en nombre propio o en representación de la empresa .............................................................................................. con domicilio en .............................................................................................., calle ...............................................................................Teléfono ..........................................., y C.I.F. ..........................................................

DECLARO:

I.-	Que he quedado enterado del anuncio de licitación para la adjudicación del contrato de SERVICIOS ENERGÉTICOS Y MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE ILUMINACIÓN INTERIOR DE LOS EDIFICIOS DE (ÓRGANO ADMINISTRATIVO) DE  ________________ por el procedimiento restringido y la forma de adjudicación del concurso.

II.-	Que conociendo el Pliego de Condiciones Técnicas, el Pliego de cláusulas administrativas y demás documentación que debe regir el contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna.

III.-	Que en relación al contrato de referencia solicito ser admitido a la licitación e invitado a presentar oferta.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

ANEXO 2

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D............................................................................................................, con domicilio en ......................................................................................, calle ............................................ y provisto de D.N.I. ...................................................., en nombre propio o en representación de la empresa .............................................................................................. con domicilio en .............................................................................................., calle ...............................................................................Teléfono ..........................................., y C.I.F. ..........................................................

DECLARO:

I.-	Que habiendo sido invitado a participar  en el contrato de SERVICIOS ENERGÉTICOS Y MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE ILUMINACIÓN INTERIOR DE LOS EDIFICIOS  DE (ÓRGANO ADMINISTRATIVO) DE _______________por el procedimiento restringido y la forma de adjudicación del concurso:

II.-	Que conociendo el Pliego de Condiciones Técnicas, el Pliego de cláusulas administrativas y demás documentación que debe regir el contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna, se compromete a llevar a cabo la ejecución del contrato conforme a los pliegos y condiciones que integran su oferta y con arreglo a los siguientes precios:

  - Prestación P1 (Gestión Energética) 	 euros I.V.A. incluido

  - Prestación P2 (Mantenimiento) 	 euros I.V.A. incluido

  - Prestación P3 (Garantía Total) 	 euros I.V.A. incluido

  - Prestación P4 (Obras de Mejora y Renovación de

las Instalaciones) 	 euros I.V.A. incluido

Inversión a realizar 	 euros I.V.A. Incluido

Tipo de interés aplicado

Precio unitario de agua caliente sanitaria para la totalidad de los edificios e instalaciones objeto del contrato …………………………………… euros/m3 I.V.A. incluido.

Importe Total Anual del Contrato (P1+P2+P3+P4)	   euros I.V.A incluido

(Lugar, fecha y firma del proponente)

ANEXO 3

MODELO DE AVAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS Y SUMINISTROS CON  (ÓRGANO ADMINISTRATIVO)  DE __________________________ADAPTADO A LA LEY 13 / 95 DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

(Para entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca)

La entidad  ..................................................... (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), con CIF .................................. y domicilio en  ............................................ (a efectos de notificación y requerimiento), en la calle / plaza / avenida ..................................... de ......................................, C.P. ..............................., y en su nombre,  .......................................................................................... (nombre y apellidos del Apoderado/s), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la verificación de la representación en la parte inferior de este documento,

AVALA

a ................................................................ (nombre y apellidos, o razón social del avalado), con DNI / CIF ......................................., ante (Órgano Administrativo) _________________, por el importe de ............................................................, (en letra y cifra) pesetas, en concepto de ............................................ (fianza provisional / definitiva / especial/ complementaria) para responder de las obligaciones derivadas de ............................. (detallar el objeto del contrato o la obligación asumida).

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión a que se refiere el artículo 1.830 del Código Civil y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Tesorería ________, con sujeción a los términos previstos en la Ley 13/1.995 de 18 de Mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas y en sus normas de desarrollo.

El presente aval tendrá validez hasta que  (Órgano Administrativo) _______________no autorice su cancelación.

Nº de inscripción en el Registro Especial de Avales:

En .........................., a .......................................... de ...................... de ....

Firma:

( Apoderado/s)

VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR :.............................               ( Caja General de Depósitos / Abogacía del Estado /)

Provincia: ........................  Fecha...........................  Nº o Código: .......................

NOTA:	La fianza provisional constituida a través de cualquiera de las formas establecida en el artículo 36 de la L.C.A.P. deberá ser necesariamente depositada en la Tesorería General de ________________. Los licitadores deberán acompañar obligatoriamente en el sobre B de CAPACIDAD PARA CONTRATAR, carta de pago de la Tesorería acreditativa de haber depositado dicha fianza.

ANEXO 4

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN (AVAL) PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS Y SUMINISTROS CON EL  ADMINISTRACIÓN DE ___________________, ADAPTADO A LA LEY 13 / 95 DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

(Para Compañías de Seguros de Crédito y Caución)

CERTIFICADO DE SEGURO NUMERO: .................................

........................................... (razón social completa de la entidad aseguradora), en adelante asegurador, con domicilio en ................................................................, calle ............................................... y C.I.F. ........................................., debidamente representado por ............................................................... (nombre del Apoderado / s), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la verificación de la representación en la parte inferior de este documento,

ASEGURA

A ..................................................................... (nombre y apellidos o razón social del avalado), con D.N.I. / C.I.F. ....................................................................., en concepto de tomador del seguro, ante  (Órgano Administrativo) _____________________________, en adelante asegurado, hasta el importe de .......................................................... pesetas (en letra y cifra), en los términos y condiciones establecidos en la Ley 13/1.995 de 18 de Mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato ........................................ (detallar el objeto del contrato o la obligación asumida) en concepto de garantía ..................... (provisional / definitiva / especial / complementaria) para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

La falta de pago de prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Tesorería, en los términos establecidos en la Ley 13/95 de 18 de Mayo de Contratos de las Administraciones Públicas, y normas de desarrollo.

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que  (Órgano Administrativo) de ____________________ autorice su autorice su cancelación o devolución.

Firma:

( Asegurador)

VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR :.............................               ( Caja General de Depósitos / Abogacía del Estado /

Provincia: ........................  Fecha...........................  Nº o Código: .......................

NOTA:	La fianza provisional constituida a través de cualquiera de las formas establecida en el artículo 36 de la L.C.A.P. deberá ser necesariamente depositada en la Tesorería General de______________. Los licitadores deberán acompañar obligatoriamente en el sobre B de CAPACIDAD PARA CONTRATAR, carta de pago de la Tesorería acreditativa de haber depositado dicha fianza.

ANEXO 5

MODELO DE CUADRO DE PRECIOS DE LAS PRESTACIONES DEL CONTRATO

(En euros con IVA)

| Nombre del Edificio: |  |
| --- | --- |
| Prestación P1: Gestión Energética |  |
| Prestación P2: Mantenimiento |  |
| Prestación P3: Garantía Total |  |
| Prestación P4: Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones |  |
| Precio Total para el edificio: |  |

3.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

INDICE

ARTÍCULO 1.-	Condiciones Generales.

ARTÍCULO 2.-	Ámbito de Actuación.

ARTÍCULO 3.-	Requisitos Mínimos a cumplir por las Empresas seleccionadas para poder concurrir.

ARTÍCULO 4.-	Obligaciones a cumplir en la ejecución del Contrato.

ARTÍCULO 5.-	Condiciones Técnicas.

ARTÍCULO 6.-	Prestaciones aseguradas por el Adjudicatario.

ARTÍCULO 7.-	Disposiciones Particulares.

ARTÍCULO 8.-	Modificaciones de Equipos  y/o  Edificios.

ANEXOS:

ANEXO 1.-

      - RELACIÓN DE EDIFICIOS OBJETO DEL CONTRATO.

      - INVENTARIO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS CONSUMIDORES DE ENERGÍA POR EDIFICIO.

      - INSTALACIONES Y EQUIPOS INCLUIDOS Y EXCLUIDOS DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO.

      - EDIFICIOS CON TELEGESTIÓN.

ANEXO 2.-

      - CONSUMO Y GASTO ENERGÉTICO ANUAL PARA CADA EDIFICIO (Recopilación de los 3 últimos años).

      - CONDICIONES DE CONTRATACIÓN DE COMBUSTIBLES Y ELECTRICIDAD (Contratos y Pólizas de abono).

      - DEFINICIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO EN EL AÑO BASE: DISTRIBUCIÓN DE CONSUMO ANUAL POR INSTALACIÓN Y TIPO DE ENERGÍA.

Nota: Estos anexos deberán contener todos los datos necesarios para preparar la oferta del P1 y poder calcular el abono anual por exceso de consumo de energía.

ANEXO 3.-	RELACIÓN DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMÁTICO MÍNIMAS A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO.

Nota: Este anexo deberá contener todos los datos necesarios para preparar la oferta del P2 y P3.

ANEXO 4.-	REFORMAS PROPUESTAS POR LA PROPIEDAD A FINANCIAR POR EL ADJUDICATARIO.

ANEXO 5.-

      - LISTA DE CUADROS ELÉCTRICOS POR EDIFICIO.

      - ESQUEMAS UNIFILARES DE CADA CUADRO Y POTENCIAS INSTALADAS POR CIRCUITO EN ILUMINACIÓN, CLIMATIZACIÓN Y OTROS.

      - ESQUEMA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES. UBICACCIÓN ACTUAL DE CONTADORES DE COMBUSTIBLES.

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS ENERGÉTICOS Y MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE ILUMINACIÓN INTERIOR DE LOS EDIFICIOS DE ______________

ARTICULO 1.- CONDICIONES GENERALES.

1.1.	El objeto de este pliego de condiciones técnicas y de sus anexos es regular y definir el alcance y condiciones de las prestaciones que habrán de regir para la contratación de los servicios energéticos y mantenimiento con garantía total de las instalaciones térmicas y de iluminación interior de los edificios pertenecientes  A (ÓRGANO ADMINISTRATIVO) _________.

1.2.	Los Servicios a contratar tienen como finalidad realizar las siguientes prestaciones obligatorias:

- Prestación P1- Gestión Energética: gestión energética necesaria para el funcionamiento correcto de las instalaciones objeto del contrato; gestión del suministro energético de combustibles y electricidad de todo el edificio, control de calidad, cantidad y uso, y garantías de aprovisionamiento.

- Prestación P2- Mantenimiento: mantenimiento preventivo para lograr el perfecto funcionamiento y limpieza de las instalaciones con todos sus componentes, así como lograr la permanencia en el tiempo del rendimiento de las instalaciones y de todos sus componentes al valor inicial.

- Prestación P3- Garantía Total: reparación con sustitución de todos los elementos deteriorados en las instalaciones según se regula en este Pliego bajo la modalidad de Garantía Total.

- Prestación P4- Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones consumidoras de energía: realización y financiación de obras de mejora y renovación de las instalaciones, que a propuesta de la  Administración se especifican en el Pliego de Condiciones Técnicas.

ARTICULO 2.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN.

2.1.	Las instalaciones objeto de este contrato se enumeran en el Anexo 1 de este Pliego de Condiciones Técnicas.

2.2.	El ámbito de actuación se extiende a todas las instalaciones térmicas y de iluminación interior existentes en los edificios del (Órgano administrativo)  , desde la toma de carga de combustible energético y contador eléctrico de compañía, hasta la salida de la sala de máquinas, incluyendo la sala e instalaciones productoras de calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria, con todos sus componentes, iluminación, acondicionamiento térmico de piscinas y producción de hielo (pista de hielo),  según las condiciones señaladas en este Pliego.

2.3.	Igualmente, quedan incluidos los vaciados, llenados y purgados de las instalaciones siempre que sea necesario efectuarlos.

2.4.	La Empresa Adjudicataria acepta las instalaciones actuales, y tiene completo conocimiento de:

- La naturaleza de los edificios

- Estado de todas las instalaciones y equipos cuya gestión le es encomendada.

- Las condiciones particulares de acceso ligadas a la seguridad y a la especificidad de los edificios y sus instalaciones.

ARTICULO 3.-	REQUISITOS MÍNIMOS A CUMPLIR POR LAS EMPRESAS SELECCIONADAS PARA PODER CONCURRIR.

3.1.	Además de lo previsto en el Pliego de Condiciones Administrativas, los licitadores deberán satisfacer las siguientes condiciones mínimas:

3.1.1.	Haber visto y revisado todos los edificios, así como las instalaciones objeto de la presente licitación, no pudiendo prevalerse  de las diferencias con los citados datos facilitados en el presente Pliego y Anexos, para pretender un cambio de precio durante el período contractual.

3.1.2.	Para visitar las instalaciones se podrán en contacto con el Departamento__________________, sellándose el certificado de haberse realizado la visita en cada edificio.

ARTÍCULO 4.– OBLIGACIONES A CUMPLIR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

## 4.1.	La empresa contará con personal suficiente en número y cualificación para desarrollar el servicio adecuado, garantizando la atención de ser requerido.

ARTÍCULO 5.- CONDICIONES TÉCNICAS.

5.1.-	Cumplimiento de la Reglamentación.

5.1.1.	En el desarrollo de todas las prestaciones derivadas de los trabajos objeto de la presente licitación, será de obligado cumplimiento toda la normativa técnica vigente y de seguridad e higiene, así como toda la que pueda ser de aplicación por las características de los edificios y sus instalaciones.

5.1.2.	La empresa adjudicataria aportará la ingeniería necesaria para lleva a cabo todos los trámites oportunos con objeto de mantener debidamente legalizadas, las instalaciones térmicas y de iluminación interior sin costo adicional alguno para  (Órgano Administrativo)

5.2.-	Condiciones a Garantizar.

5.2.1.	Temporada de Calefacción y Refrigeración.

5.2.1.1.	La temporada de calefacción queda definida del _______ de _______ al _________ de _______.

La temporada de refrigeración queda definida del ______ de _______ al _________ de ___________.

El Adjudicatario arrancará o parará la calefacción o refrigeración en las veinticuatro (24) horas siguientes a la petición (Órgano Administrativo), confirmándoselo por fax en el plazo más breve posible.

5.2.1.2.	Quedarán excluidas de este período aquellas instalaciones deportivas para cuyo funcionamiento se requiera unas temperaturas previamente definidas y no un período de tiempo.

5.2.1.3.	(Órgano Administrativo) fija las fechas de inicio y final del período efectivo de calefacción y refrigeración, tanto al comienzo y terminación de la temporada como en los períodos vacacionales reservándose el derecho de pedir al Adjudicatario días de calefacción o refrigeración en más o en menos.

5.2.1.4.	Dentro de esta temporada de calefacción o refrigeración el servicio quedará cubierto siempre en días y horas en que se realice actividad dentro de los diferentes edificios objeto del contrato.

5.2.1.5.	El número de días así definido, no son obligatoriamente consecutivos, pudiendo interrumpirse la calefacción o refrigeración, si las condiciones climatológicas fuesen favorables, principalmente al principio y final de cada temporada.

5.2.1.6.	Aquellas instalaciones deportivas cuyo funcionamiento esté basado en las temperaturas señaladas en cada caso, no se considerarán incluidas en este apartado.

5.2.2.	Ventilación.

Se asegurará la ventilación y la calidad de aire interior de los locales tanto como sea necesario, según la naturaleza y uso de los edificios o establecimientos equipados de las instalaciones adecuadas de acuerdo con la normativa vigente.

5.2.3.	Producción de Agua Caliente Sanitaria (A.C.S.).

Se asegurará la producción de agua caliente sanitaria durante todo el año para los edificios o establecimientos equipados de las instalaciones adecuadas, y de acuerdo con su uso y temporada de utilización.

5.2.4.	Condiciones Ambientales y de Confortabilidad.

5.2.4.1.	Calefacción y Refrigeración.

El Adjudicatario mantendrá en los locales con calefacción y/o refrigeración, una temperatura interior de acuerdo con la normativa vigente y según la naturaleza y uso de los edificios o establecimientos.

5.2.4.2.	Producción de Agua Caliente Sanitaria.

El Adjudicatario preparará el agua caliente para usos sanitarios a la temperatura mínima que resulte compatible con su uso, considerando las pérdidas en la red de distribución y cumpliendo las exigencias de la normativa vigente, en especial en la que afecta a la prevención de la legionela.

5.2.4.3.	Producción de Frío para Pista de Hielo.

La temperatura ambiente en la pista de hielo será de 14º C ± 1º C (o la obligada o recomendada por la reglamentación vigente).

El espesor y la temperatura del hielo deberán ser los necesarios en cada caso según el tipo de actividad, no pudiendo ser en ningún caso inferior a 4 centímetros, y en todo caso similar a las condiciones habituales de funcionamiento en edificios de esta naturaleza.

5.2.4.4.	Piscinas.

El Adjudicatario mantendrá la temperatura del agua de las piscinas, las condiciones ambientales de los recintos dentro de lo que fija la normativa vigente, así como la renovación diaria del agua de piscinas y vaciado del vaso.

5.2.4.5.	Límites de Garantía de Temperaturas.

Las temperaturas interiores de calefacción y refrigeración definidas anteriormente serán garantizadas mientras la temperatura exterior no sea inferior a _____º C y superior a ____º C durante la temporada de refrigeración, en la estación meteorológica de ________.

Por debajo de dicho límite, el Adjudicatario asegurará las mejores condiciones de calefacción y refrigeración posible compatible con la potencia de las instalaciones y la seguridad de su funcionamiento.

5.2.4.6. Detectores de Fugas y Extintores.

El Adjudicatario deberá comprometerse a controlar y mantener el perfecto funcionamiento y vigencia de los extintores y detectores  de gas instalados en las salas de Máquinas.

La observancia de anomalía de cualquier tipo como falta de vigencia, carencia de revisiones, inadecuación etc., de los extintores instalados en las salas, deberá  comunicarse con carácter inmediato de manera fehaciente, a los servicios técnicos (Órgano Administrativo), para su corrección inmediata.

La instalación, mantenimiento, renovación, etc. de las alarmas y detectores de gas, instalados en las salas de Máquinas serán por cuenta del Adjudicatario.

5.2.5.	Niveles de Iluminación.

Se asegurarán los niveles de iluminación actuales en cada espacio o local.

En el caso de que estos niveles no cumplan con los valores establecidos para los espacios interiores de trabajo en la Ley 31/1995 de Seguridad e Higiene en el Trabajo o con los valores establecidos en la Guía Técnica para la evaluación y riesgos relativos a la utilización de lugares de trabajo, o cualquier otra legislación vigente, se realizarán las reformas oportunas en las instalaciones de iluminación, que deberán ser incluidas en el precio de la prestación P4.

En el caso de espacios deportivos se cumplirán con los niveles de iluminación recomendados en la norma UNE-EN 12193: Iluminación. Alumbrado de instalaciones deportivas o la reglamentación federativa oportuna si existiera.

ARTICULO 6.- PRESTACIONES ASEGURADAS POR EL ADJUDICATARIO.

6.1.-	Prestación de Gestión Energética (P1).

6.1.1.	El Adjudicatario se compromete a hacer suministrar, a su cuenta y bajo su responsabilidad los combustibles necesarios en cantidad y calidad suficiente para asegurar el funcionamiento y la utilización normal de los edificios e instalaciones definidos en el Anexo I del presente Pliego de Condiciones Técnicas.

El Adjudicatario se compromete a hacer suministrar, a su cuenta, la electricidad necesaria para asegurar el funcionamiento y la utilización normal de los edificios definidos en el Anexo I del presente Pliego de Condiciones Técnicas.

6.1.2.	Para ello gestionará todas las pólizas de abono necesarias.

6.1.3.	El Adjudicatario controlará tanto la cantidad como la calidad de los aprovisionamientos en combustible, así como su uso óptimo en las instalaciones tomadas a su cargo según las condiciones definidas en el presente Pliego de Condiciones Técnicas.

6.1.4.	Las garantías de calidad en el suministro y aprovisionamiento dadas por el Adjudicatario se limitarán a las garantías dadas por los organismos o empresas distribuidores o comercializadoras.

6.1.5.	El Adjudicatario podrá negarse únicamente a suministrar energías cuando existan graves disturbios, o cuando por cualquier causa se ponga en juego la seguridad de las instalaciones que le han sido confiadas o afecten totalmente o en parte a las instalaciones sometidas a las prescripciones del presente Pliego de Condiciones Técnicas.  Igualmente cuando las circunstancias afecten a la seguridad de las personas o de los transportes.

6.1.6.	Entonces, deberá avisar a (Órgano Administrativo) en el plazo más corto, y conjuntamente decidirán las medidas a tomar para restablecer las condiciones normales de suministro y uso.

6.1.7.	(Órgano Administrativo)fijará en el Anexo 2 de este Pliego los valores de los coeficientes a, b, c, d, y e  del apartado 17.2.1. del Pliego de Cláusulas Administrativas, de las diferentes energías utilizadas.

Asimismo proporcionará los consumos energéticos de los últimos años, para las distintas energías utilizadas :

6.1.8.	El Servicio de Gestión Energética comprende:

6.1.8.1. Los aprovisionamientos de energía.

6.1.8.2. El pago de las facturas de energía eléctrica y combustibles.

6.1.8.3.	La gestión de los contratos con las empresas distribuidoras o comercializadoras de energía.

6.1.8.4.	El compromiso de “garantía de confort” (temperatura ambiente, horario de funcionamiento, temperatura del agua caliente sanitaria, niveles de iluminación), manteniendo las condiciones adecuadas a cada instalación, según se fija en el Pliego

6.1.8.5.	El compromiso de un precio conforme al coste unitario de la energía térmica indispensable para cubrir las necesidades de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria e iluminación, del conjunto de los edificios objeto del contrato.

6.2.-	Prestaciones de Mantenimiento (P2).

6.2.1.	El Adjudicatario realizará bajo su responsabilidad, sobre el conjunto de las instalaciones técnicas definidas en el Anexo I, las prestaciones siguientes:

6.2.2.	Conducción y Vigilancia de las Instalaciones.

6.2.2.1.	La conducción y vigilancia incluyen todo el conjunto de tareas que permiten el control y dominio del funcionamiento de las instalaciones.

6.2.2.2.	El Adjudicatario debe asegurar el control de los sistemas de regulación y equilibrio de las instalaciones para que la temperatura de los locales sea la más uniforme posible.

6.2.2.3.	El Adjudicatario es responsable y decide los medios a utilizar para satisfacer esos objetivos y se ocupará en particular de:

  - Los arranques y paros de las instalaciones

  - Las regulaciones y equilibrados necesarios

  - El seguimiento de los parámetros de funcionamiento de los equipos, los ensayos y maniobras de verificación del correcto funcionamiento de los equipos.

  - La vigilancia general de las instalaciones.

  - Las rondas e inspecciones corrientes.

Por otra parte, la conducción y la vigilancia pueden obligar a llevar a cabo acciones de mantenimiento preventivo condicional o de mantenimiento correctivo, por el Adjudicatario.

6.2.3.	Servicios 24h/24h.

6.2.3.1.	El Adjudicatario deberá asegurar las intervenciones, en caso de avería o de disfuncionamiento, en el plazo máximo de ………………………………………

6.2.3.2.	Para ello, el Adjudicatario organizará un servicio de atención 24h/24h, con medios de comunicación adecuados.

6.2.4.	Mantenimiento Preventivo Sistemático.

6.2.4.1.	El Adjudicatario debe realizar todas las prestaciones de mantenimiento preventivo sistemático necesarias, determinadas según la normativa, en función de los materiales y su uso y de las especificaciones de los constructores de los mismos.

6.2.4.2.	El Adjudicatario tomará todas las medidas para que dichas operaciones afecten lo mínimo posible al funcionamiento normal de los edificios y usuarios.

6.2.4.3.	Las operaciones de mantenimiento mínimas a realizar serán las indicadas en el Anexo II.

6.2.5.	Mantenimiento Preventivo Condicional y Correctivo.

6.2.5.1.	El mantenimiento preventivo condicional interviene principalmente a partir de las observaciones derivadas de la conducción y vigilancia de las instalaciones.

6.2.5.2.	La frecuencia y la naturaleza de las observaciones, los parámetros y criterios de decisión son de la responsabilidad e iniciativa del Adjudicatario.

6.2.5.3.	El Adjudicatario realizará las intervenciones de mantenimiento correctivo en un plazo inferior a 2 horas y tomará todas las medidas para que dichas operaciones afecten lo mínimo posible al funcionamiento normal de los edificios y usuarios.

6.2.6.	Suministro y Gestión de Productos Consumibles.

6.2.6.1.	Para el desarrollo de las prestaciones de mantenimiento corriente, el Adjudicatario debe asegurar el suministro y gestión de diversos consumibles, pequeños suministros mecánicos y eléctricos, en particular: aceites, grasas, trapos, teflón, cinta adhesiva, bombillas, pilotos, fusibles, correas, filtros, decapantes, desincrustantes, deshidratantes, refrigerantes, aceite para compresoras, sales para descalcificación, etc.

6.2.6.2.	En el marco del mantenimiento preventivo condicional y correctivo, el Adjudicatario debe realizar la sustitución de las piezas defectuosas sobre el conjunto de las instalaciones definidas en el presente Pliego de Condiciones Técnicas.

6.2.6.3.	El suministro de los repuestos, exceptuando los materiales o equipos incluidos en la garantía total, será por cuenta de (Órgano Administrativo).

6.2.7.	Asistencia Técnica para los Controles Reglamentarios.

6.2.7.1.	El Adjudicatario asistirá  a (Órgano Administrativo) en el transcurso de las visitas reglamentarias realizadas por un organismo de control acreditado o por el propio (Órgano Administrativo).

6.2.7.2.	Los costes derivados de los controles reglamentarios correrán por cuenta del Adjudicatario.

6.2.8.	Gestión y Aprovisionamiento del Almacén de Piezas de Recambio.

6.2.8.1.	Para limitar los tiempos de parada de los equipos, el Adjudicatario debe constituir en ______ un almacén de consumibles, productos y repuestos. Se encarga de su aprovisionamiento así como de su completa gestión.

6.2.8.2.	A la presentación de la oferta se incluirá relación de existencias en almacén valorado.

6.2.9.	Actualización de los Documentos de Mantenimiento.

6.2.9.1.	El Adjudicatario pondrá al día, para cada edificio, el libro de mantenimiento en conformidad con la legislación vigente.

6.2.9.2.	En el caso de edificios importantes dotados de calefacción, ventilación, climatización, etc. el Adjudicatario elaborará y pondrá al día un diario donde anotará:

- Las visitas de mantenimiento preventivo sistemático.

- Las intervenciones preventivas condicionales y correctivas.

- Las modificaciones y trabajos realizados a su iniciativa o a la de (Órgano Administrativo).

- El resultado de las mediciones y ensayos realizados.

6.2.9.3.	Para cada Operación se mencionarán:

- La fecha.

- El tipo de operación.

- Las sustituciones de piezas realizadas.

- Las observaciones pertinentes.

6.2.9.4.	Los libros de mantenimiento y los diarios de seguimiento del conjunto de las instalaciones objeto del presente Pliego de Condiciones Técnicas, quedan a disposición de (Órgano Administrativo)para consultarlos en todo momento.

6.2.9.5.	Igualmente se incluye la obligación del Adjudicatario de mantener actualizada la documentación siguiente:

- Esquemas de funcionamiento de todas las salas máquinas.

- Emplazamiento de los mecanismos y elementos de seguridad.

- Esquemas de funcionamiento de las instalaciones complementarias en cada sala.  Cuadros, depósitos, bombas, etc.

- Inventario de equipos y elementos básicos de las salas máquinas perfectamente actualizado.

6.2.9.6.	Anualmente se hará entrega (Órgano Administrativo) de la documentación relacionada, en soporte informático.

6.2.9.7.	Los gastos derivados de estos trabajos de Documentación Técnica serán a cargo del Adjudicatario.

6.2.10.	Limpieza de las Salas de Máquinas.

6.2.10.1.	El Adjudicatario asegurará la limpieza de las salas de máquinas así como de los locales reservados y ocupados, por los equipos y piezas de recambio de las instalaciones tomadas a su cargo.

6.2.10.2.	Durante los períodos de funcionamiento de las instalaciones, la limpieza se realizará con una frecuencia mínima de un mes.

6.2.11.	Gestión de las Prestaciones.

El Adjudicatario tendrá la obligación de establecer e implantar los documentos necesarios para el seguimiento de la gestión de las prestaciones definidas a continuación:

6.2.11.1.	Establecer anualmente, al principio de la temporada de calefacción y refrigeración, la lista provisional de los trabajos que serán realizados por el Adjudicatario en el marco de la Garantía Total.

6.2.11.2.	Preparar los estudios técnicos y financieros necesarios para la preparación del presupuesto anual provisional en colaboración con los Servicios Técnicos de (Órgano Administrativo).

6.2.11.3.	Realizar anualmente la actualización de la lista de instalaciones y equipos objeto de la presente licitación.

6.3.-	Prestaciones de Garantía Total (P3).

6.3.1.	El Adjudicatario se compromete a realizar los trabajos de reparación, sustitución y renovación necesarios para garantizar el buen estado de funcionamiento  de las instalaciones y equipos definidos en el Anexo 1 del  presente Pliego de Condiciones Técnicas.

6.3.2.	Para ello, asume la completa y entera responsabilidad de la consecución del buen estado de funcionamiento de las instalaciones efectuando las reparaciones y reposiciones de todo tipo de materiales precisos tanto en casos de desgaste normal como accidental, por cualquier razón que sea.

6.3.3.	Los gastos que de esta prestación se deriven en concepto de reparación y reposición, incluida la mano de obra, el desmontaje y montaje, el transporte y por supuesto el costo del material de reposición y reparación, serán por cuenta del Adjudicatario.

6.3.4.	Si en el marco de esta obligación, el Adjudicatario se viese conducido a sustituir en su conjunto un equipo o un conjunto de materiales, deberá primero avisar a (Órgano Administrativo), para que éste pueda, si lo estima oportuno, teniendo en cuenta la evolución de la técnica, estudiar la conveniencia de sustituirlos por equipos de concepción o de potencia más adaptada a su utilización y explotación futuras.

6.3.5.	En función de las soluciones adoptadas (Órgano Administrativo) podrá, si lo cree conveniente, participar en los costes de sustitución o concretar con el Adjudicatario un nuevo acuerdo con un acta adicional, o sugerir cualquier otra solución, previa modificación del contrato.

    - En el caso de dificultades en la elección de la solución técnica a adoptar, podrán dirigirse a un organismo técnico cualificado aceptado por las dos partes.

6.3.7.	Las intervenciones del Adjudicatario en el marco de su obligación de garantía total deberán realizarse con la mayor diligencia y a su entera iniciativa y responsabilidad.

6.3.8.	El Adjudicatario informará  a (Órgano Administrativo) y acordará con él la fecha de paro parcial de las instalaciones para minimizar las incidencias de dichas intervenciones sobre las condiciones de funcionamiento.

6.4.-	Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones (P4).

El Adjudicatario se compromete a financiar y ejecutar las obras de mejora y renovación de las instalaciones objeto del Pliego, necesarias para la optimización de su funcionamiento.

El Adjudicatario se compromete a realizar y financiar durante el período contractual, las obras de mejora y renovación de las instalaciones, en los Centros que se relacionan en el Anexo 4   propuestas por (Órgano Administrativo).

ARTICULO 7.- DISPOSICIONES PARTICULARES.

7.1.	Prestación de Gestión Energética (P1).

7.1.1.	Cuando las energías o fluidos tengan varios usos finales en un mismo edificio, el Adjudicatario instalará según la prestación P4 solicitada por(Órgano Administrativo), , los contadores de repartición de cada tipo de energía o fluido que a su criterio sean necesarios, para realizar la gestión energética y, en su caso, demostrar a la PROPIEDAD los posibles excesos de consumo respecto al año base, que serán facturados por el Adjudicatario según lo especificado en el punto 17.2.6 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

Estos contadores de repartición permitirán repartir los consumos en función de los usos, especialmente para:

- Calefacción y refrigeración.

- Agua caliente sanitaria.

- Iluminación.

- Cocinas.

- Usos varios por terceras partes que ocupen el edificio y consuman energía.

7.1.2.	Quedan excluido del contrato los gastos de mantenimiento de contadores de gas o eléctricos propiedad de la empresa suministradora o distribuidora, (se elimina el párrafo “ así como el consumo de energía para usos diferentes a la calefacción, refrigeración y producción de agua caliente”).

7.1.3.	El Adjudicatario durante los primeros meses de contrato instalará, en el lugar que acuerde con los servicios técnicos de (Órgano Administrativo), sensores térmicos para controlar el nivel de confort de los edificios, en un número no inferior a uno ni superior a tres por instalación o edificio.

7.1.4.	La instalación deberá contar con los equipos necesarios para efectuar su control desde el punto que señalen los servicios técnicos  designados por (Órgano Administrativo) en tiempo real.

A fin de atender a las reclamaciones de los usuarios, el sistema permitirá el registro continuo de datos.

7.1.5.	Quedan excluidas de esta prestación las instalaciones consideradas como excluidas según el Anexo 1.

7.2.-	Prestación de Mantenimiento. Exclusiones.

En la prestaciones descritas anteriormente a cargo del Adjudicatario, no se incluyen:

7.2.1.	Las reparaciones o sustituciones de piezas o elementos deteriorados accidentalmente, por negligencia o mal uso (salvo materiales y  equipos en Garantía Total. Ver Anexo I).

7.2.2.	Los trabajos de modernización y de adecuación de las instalaciones no incluidos en el programa de mejora de las instalaciones de la oferta del Adjudicatario, ni aquellas cuya realización venga impuesta por la entrada en vigor de una nueva normativa.

7.2.3.	Los productos o tratamientos para el adecuado control higiénico del agua de piscinas.

## 7.3.-	Prestación de Garantía Total: Exclusiones.

## Estarán excluidas de la Garantía Total:

### 7.3.1.	Las canalizaciones hidráulicas de distribución ocultas dentro o fuera de los locales térmicos.

### 7.3.2.	Los conductos de distribución de aire (incluidos compuertas cortafuego, rejillas y silenciadores).

### 7.3.3.	Los elementos finales de distribución de calor o frío como radiadores y fan-coils.

### 7.3.4.	Obra civil, dentro y fuera de los locales térmicos, obras de excavación, reconstrucción de espacios verdes.

### 7.3.5.	Redes de distribución eléctricas dentro de los edificios, que no afecten al sistema de calefacción o refrigeración.

ARTICULO 8.- MODIFICACIÓN DE EQUIPOS Y/O EDIFICIOS.

8.1.-	Cualquier modificación del equipo de materiales y/o de los Edificios a cargo del presente contrato, será objeto de una cláusula adicional al contrato especificando las nuevas condiciones y su importe correspondiente, que deberá guardar relación con los valores establecidos en contrato para instalaciones de similares características.

8.2.-	El mismo principio se aplicará para el aumento o disminución del número de instalaciones a gestionar.

8.3 .- Caracterización del uso del edificio.

8.3.1.Para evitar confusiones y caracterizar el uso del edificio,  (Órgano Administrativo) incluirá en el Anexo 1 y para cada edificio objeto del contrato, una relación de su uso junto con los parámetros principales que definan su utilización, especialmente en lo relativo a los consumos energéticos (número de ocupantes, número de oficinas, número de los principales equipos consumidores de energía –impresoras, fotocopiadoras, existencia de terceros consumidores de energía, etcétera).

8.3.2.Si el Adjudicatario considerase que dicha relación o inventario no es suficiente para caracterizar cada edificio objeto del contrato, podrá completarla con otra relación que presentará  a (Órgano Administrativo) correspondiente de manera fehaciente durante los primeros 4 meses de contrato. A partir de la fecha de presentación,  (Órgano Administrativo) contará con 2 meses para confirmar o corregir los datos entregados por el Adjudicatario, de manera que antes de que hayan transcurrido 6 meses desde el inicio del contrato, los usos y parámetros de funcionamiento de cada edificio estén caracterizados de común acuerdo entre  (Órgano Administrativo) y el Adjudicatario.

8.4.- Abono anual por exceso de consumos de energía.

8.4.1.Si el Adjudicatario considerase que se está produciendo un incremento de los consumos de energía ligado a cambios en el uso o la caracterización del edificio, presentará a (Órgano Administrativo): (a) los nuevos datos de la caracterización del edificio que demuestren el aumento del consumo (instalación de nuevos equipos consumidores de energía eléctrica o gas no identificados en la caracterización inicial del edificio), y (b) si existen, las lecturas de los contadores que demuestren los citados incrementos de consumo.

8.4.2.En su caso, las facturas correspondientes serán abonadas por la Propiedad al Adjudicatario, siendo emitidas de acuerdo al punto 17.2.6 del pliego de cláusulas administrativas.

ANEXOS:

ANEXO 1.-

      - RELACIÓN DE EDIFICIOS OBJETO DEL CONTRATO.

      - INVENTARIO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS CONSUMIDORES DE ENERGÍA POR EDIFICIO.

      - INSTALACIONES Y EQUIPOS INCLUIDOS Y EXCLUIDOS DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO.

      - EDIFICIOS CON TELEGESTIÓN.

ANEXO 2.-

      - CONSUMO Y GASTO ENERGÉTICO ANUAL PARA CADA EDIFICIO (Recopilación de los 3 últimos años).

      - CONDICIONES DE CONTRATACIÓN DE COMBUSTIBLES Y ELECTRICIDAD (Contratos y Pólizas de abono).

      - DEFINICIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO EN EL AÑO BASE: DISTRIBUCIÓN DE CONSUMO ANUAL POR INSTALACIÓN Y TIPO DE ENERGÍA.

Nota: Estos anexos deberán contener todos los datos necesarios para preparar la oferta del P1 y poder calcular el abono anual por exceso de consumo de energía.

ANEXO 3.-	RELACIÓN DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMÁTICO MÍNIMAS A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO.

Nota: Este anexo deberá contener todos los datos necesarios para preparar la oferta del P2 y P3.

ANEXO 4.-	REFORMAS PROPUESTAS POR LA PROPIEDAD A FINANCIAR POR EL ADJUDICATARIO.

ANEXO 5.-

      - LISTA DE CUADROS ELÉCTRICOS POR EDIFICIO.

      - ESQUEMAS UNIFILARES DE CADA CUADRO Y POTENCIAS INSTALADAS POR CIRCUITO EN ILUMINACIÓN, CLIMATIZACIÓN Y OTROS.

      - ESQUEMA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES. UBICACCIÓN ACTUAL DE CONTADORES DE COMBUSTIBLES.

4.- REQUISITOS PREVIOS AL LANZAMIENTO DEL CONCURSO

Se trata, básicamente, de la recogida de información necesaria para poder establecer una referencia económica.

4.1.	Planificación del trabajo:

4.1.1.	Establecer un grupo de trabajo multidisciplinar, compuesto por representantes de los siguientes ámbitos:

4.1.1.1.	_________ de Hacienda, Economía o similar (acceso a facturas)

4.1.1.2.	_________ de Servicios Generales o similar (acceso a contratos existentes)

4.1.1.3.	_________ de Urbanismo o similar (acceso a informaciones sobre edificios: inventarios y reparaciones)

4.1.1.4.	Nota: Las informaciones suelen encontrarse repartidas entre las distintas áreas de gobierno administrativas .

4.1.2.	A efectos prácticos, y según el tamaño de la Administración , se recomiendan reuniones mensuales, así como reunir al menos en la primera reunión y cada 3 meses, al Alcalde o Primer Teniente de Alcalde, así como a los Concejales de cada área descrita en 6.1.1 o similares. De otro modo, el proyecto corre el riesgo de no progresar.

4.1.3.	En paralelo, obtener la aprobación de los servicios jurídicos de (Órgano Administrativo).

4.1.4.	A partir del inventario a realizar, evaluar y definir:

4.1.4.1.	Un plan de acción (con fechas e hitos) que determine como se va a llevar a cabo la recogida de datos.

4.1.4.2.	Las informaciones que estén disponibles en, al menos, el 70% de los edificios.  Descartar la recogida de informaciones que no estén disponibles en el 70% de los edificios.

4.2.	Inventario a realizar.

4.2.1.	De edificios, tratando de realizar una clasificación por usos, y dentro de ésta, por tamaños (m2), número de usuarios al año, camas o número de visitas (hospitales y centros asistenciales), alumnos (escuelas e institutos) o parámetro similar común a cada categoría.

4.2.2.	Para cada edificio:

4.2.2.1.	Horarios y condiciones de funcionamiento. Temperaturas y condiciones medioambientales exigidas (5.2.)

4.2.2.2.	Relación de equipos técnicos que transformen y consuman energía en cada edificio:

4.2.2.2.1.	Calefacción: Calderas, número, fecha de instalación, potencia unitaria, tipo actual de combustible y condiciones de compra del mismo.

4.2.2.2.2.	Climatización: Enfriadoras, climatizadoras, etc, incluyendo número, fecha de instalación, potencia unitaria, y en su caso, condiciones de compra actuales de electricidad.

4.2.2.2.3.	Bombas de impulsión y retorno de fluídos

4.2.2.2.4.	Tanques de acumulación ACS (capacidades en m3)

4.2.2.2.5.	Número de puntos de luz, por tipos (fluorescentes, incandescencia, bajo consumo), así como la potencia lumínica total instalada (kW).

4.2.2.2.6.	Equipos eléctricos pasivos: Transformadores (potencias kVA, tensiones de entrada y salida), seccionadores, celdas de control y maniobra, cuadros eléctricos y equipos similares.

4.2.2.3.	Facturas de gasto por cada edificio, incluyendo si es posible para los últimos 2 años, la base económica de referencia para las prestaciones P1, P2 y P3.

4.2.2.3.1.	Facturas de energía primaria (gas, electricidad, combustibles líquidos)

4.2.2.3.2.	Facturas o costes internos de personal

4.2.2.3.3.	Facturas ligadas a reparación de averías o sustituciones de equipos por roturas.

4.2.2.4.	Lista de equipos e instalaciones que se desea sustituir, incluyendo si el nuevo combustible será gas.

4.2.2.5.	Número de contadores existentes en cada edificio, distintos de los pertenecientes a las compañías de gas o electricidad.

4.2.2.6.	Contrato de suministro de electricidad, incluyendo consumos (kWh), potencias, tarifas (reguladas) o precio del kWh medio anual.

4.2.2.7.	Si es posible, monótonas de consumo de energía eléctrica anual para cada edificio (difícil de conseguir), o cualquier indicación que permita estimar una curva de carga diaria, mensual o anual (número de visitantes día para cada día del año, etc.).

4.2.2.8.	Inventario de los equipos consumidores de electricidad (fotocopiadoras, PC’s, máquinas de vending, puntos de alumbrado fijos en aparcamientos y zonas de seguridad).

Nota: Debe prestarse atención especial, cuando exista, a todo equipo de calefacción por resistencia eléctrica, incluyendo su número y potencia total (secadores en piscinas, cortinas de aire, etc.).

4.2.2.9.	Número de enchufes e interruptores por planta

4.2.3.	Se recomienda utilizar unidades SI, homogéneas y comunes para las potencias y consumos (kW, MW, kWh, MWh), y especificar si los consumos energéticos de gas son en valores PCI o PCS.

4.2.4.	En cuanto a las gamas de mantenimiento, pueden definirse, o dejar a cada empresa ofertante que defina sus propias gamas de mantenimiento (se trata de un contrato de resultados, y no de medios), que deberán incluirse como documentación en la parte correspondiente a la proposición técnica de la oferta.

El modelo de contrato puede ser de aplicación a un solo edificio o varios edificios.

Este contrato administrativo típico mixto de suministro y servicios, puede tener un plazo de duración superior a 4 años, que sería la duración máxima del contrato de servicios. Uno de los objetivos de este contrato, es permitir realizar al Adjudicatario instalaciones que fomenten el ahorro de energía, la eficiencia energética y la incorporación de energías renovables como por ejemplo, la energía solar térmica y fotovoltaica, biomasa o cogeneración, financiándolas por ahorros, durante el tiempo de duración del contrato. Dado que el periodo de retorno de estas inversiones suele estar entorno a los 10 años, es necesario que la duración mínima de este contrato sea ésta.

(Órgano Administrativo) Pública escogerá el procedimiento y la forma de adjudicación  que estime conveniente. A título de ejemplo se ha puesto el que figura en esta Cláusula.

La ponderación de los criterios de valoración se realiza a título de ejemplo, debiendo ser particularizada por  cada Corporación Administrativa.

Esta exigencia de titulación dependerá del número de edificios que integren el contrato y de la complejidad de las instalaciones objeto del mismo.

Nota: Si se gestiona toda la energía del edificio, no debería pagarse a parte el consumo en ACS, ya que iría englobado en el P1 y se cobraría el exceso de consumo de energía en esta instalación de acuerdo con el punto 17.2.6, luego desaparecería el precio de euros/m3 del Anexo 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas denominado “Proposición económica”. Así mismo, también desaparecería del texto este punto 17.1.1.2

Se puede tomar como precio de la Electricidad, el Precio Oficial del Término de Energía de la Tarifa regulada originalmente contratada por el edificio  o  el Precio del Pool. 	Se define como Precio del Pool, al precio horario final (€uros), para comercializadores y consumidores cualificados, publicado por OMEL (Operador del Mercado de Electricidad), en sus informes anuales denominados Mercado de Electricidad: Evolución del Mercado de Producción de Energía Eléctrica, o aquel documento oficial emitido por este Organismo que lo sustituya.

Se puede tomar como precio del gas natural el valor prorrateado durante un año de los precios oficiales del término de energía de la tarifa regulada originalmente contratada por el edificio.

Se puede tomar como precio para otras energías primarias para la que no exista tarifa oficial, el valor medio de tres proveedores autorizados, siendo uno de ellos elegido por la propiedad.

Nota: Si el Adjudicatario paga toda la energía consumida por el edificio, se incluiría el pago por consumo de agua caliente dentro del P1, por lo que no tendría sentido ofertar el precio por m3.

Nota: Se deberá adjuntar una tabla como esta para cada edificio ofertado.

Este ámbito de actuación es a título enunciativo, pero deberá ser definido en cada caso, por  el Órgano Administrativo correspondiente.

En este apartado se especificarán las condiciones particulares a garantizar por el Adjudicatario, y que serán establecidas por los Servicios Técnicos de (Órgano Administrativo), asegurando en todo caso, el cumplimiento de la normativa vigente. A título de ejemplo: RD 1751/1988 y RD 1218/2002 (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios-RITE), Ley 31/1995 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, RD 865/2003 por el que se establecen criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis etc.

Se indicará en Anexo 2, por parte de (Órgano Administrativo), el consumo anual de energía durante un periodo representativo , tipos de energías y condiciones de contratación, para cada edificio y suministro.

Por ejemplo:  media hora (1/2 h), 24h/24h, laborables, sábados, domingos y festivos.

(ÓRGANO ADMINISTRATIVO)  especificará en el Anexo 3 todas aquellas reformas o sustituciones de equipos que considere necesarias acometer, de acuerdo, por ejemplo, con criterios de antigüedad (instalaciones o equipos con más de 15 años de antigüedad) o energéticos  (calderas con un rendimiento energético inferior a un valor determinado), acompañado de un calendario de ejecución.

En este apartado se podrá incluir la nueva instalación, ampliación o reforma, según el caso, del sistema de Telegestión de las instalaciones. Así como la instalación de contadores que permitan la contabilización del consumo energético por edificios y usos.